广东省乐昌市2022年第三季度企业监测数据报送表

| 企业名称：乐昌市产业转移工业园污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：乐昌市乐廊公路6公路处工业园内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：乐昌市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 采样地点 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 备注 |
| 废水 | 出口 | 2022年07月06日 | pH值 | 7.9 | 无量纲 | 6-9 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 11 | mg/L | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 8 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 0.094 | mg/L | 8 | 达标 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.06L | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 水温 | 28.5 | ℃ | - | - |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 1 | 达标 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 0.006 | mg/L | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.05 | mg/L | 0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 3 | 达标 |  |
|  |  |  | 总镉 | 0.005L | mg/L | 0.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铅 | 0.07L | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总氮 | 3.96 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 3.4 | mg/L | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度 | 5 | 倍 | 30 | 达标 |  |
|  |  |  | 总砷 | 0.0018 | mg/L | 0.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 总汞 | 0.00006 | mg/L | 0.001 | 达标 |  |

执行排污标准限值（mg/L）：《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）(第二时段一级标准）

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 2002）(一级标准中B标准）较严者。

- 填表人：                   复核人：                    审核人：

广东省乐昌市2022年第三季度企业监测数据报送表

| 企业名称：乐昌市肉联食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：韶关市乐昌市乐廊路旁（大木坵村小组猪屎峡） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：乐昌市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 采样地点 | 监测日期 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 备注 |
| 废水 | 污水排放口 | 2022年07月19日 | 水温 | 29.4 | ℃ | - | - |  |
|  |  |  | pH值 | 7.9 | 无量纲 | - | - |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.25 | mg/L | 60 | 达标 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 36 | mg/L | 400 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 3.64 | mg/L | 35 | 达标 |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 41.0 | mg/L | 300 | 达标 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 102 | mg/L | 500 | 达标 |  |
|  |  |  | 总磷 | 3.69 | mg/L | - | - |  |

备注：执行国家标准：《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）。

填表人：                   复核人：                   审核人：

广东省乐昌市2022年第三季度企业监测数据报送表

| 企业名称：乐昌市恒胜环保建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：乐昌市乐昌产业转移工业园乐廊路2-1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：乐昌市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 采样地点 | 监测日期 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 备注 |
| 废气 | 隧道窑炉废气处理后排放口 | 2022年07月15日 | 颗粒物 | 26.0 | mg/m3 | 30mg/m3 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 54 | mg/m3 | 300mg/m3 | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 24 | mg/m3 | 200/mg/m3 | 达标 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 0.84 | mg/m3 | 3mg/m3 | 达标 |  |

- 备注：1、执行标准级别：《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染排放限值标准。颗粒物排放标准30mg/m3，二氧化硫排放标准300mg/m3，氮氧化物排放标准200mg/m3，氟化物排放标准3mg/m3。

- 隧道窑炉环保设施运行正常，排气筒高36米。

- 监测时段，生产正常，工况稳定。

填表人：                 复核人：                审核人：

广东省乐昌市2022年第三季度企业监测数据报送表

| 企业名称：乐昌市坪石星宇蓄电池厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址：乐昌市坪石镇石灰冲看牛坪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：乐昌市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 采样地点 | 监测日期 | 污染因子 | 排放 浓度 | 单位 | 标准限制 | 达标情况 | 备注 |
| 废气 | 组装废气排放口 | 2022年08月17日 | 颗粒物 | 22.1 | mg/m3 | 30mg/m3 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅及其化合物 | 0.08 | mg/m3 | 0.5mg/m3 | 达标 |  |
| 废气 | 铸片废气排放口 | 2022年08月17日 | 颗粒物 | 29.1 | mg/m3 | 30mg/m3 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅及其化合物 | 0.03 | mg/m3 | 0.5mg/m3 | 达标 |  |
| 废气 | 化成车间排气筒 | 2022年08月17日 | 硫酸雾 | 3.0 | mg/m3 | 5mg/m3 | 达标 |  |

- 备注：1、执行标准级别：《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013），表5新建企业大气污染物排放浓度限值，颗粒物排放浓度限值30mg/m3，铅及其化合物排放浓度限值0.5mg/m3，硫酸雾排放浓度限值5mg/m3。

- 2、水喷淋除尘处理设施运行正常，排气筒高度15米。

- 3、监测时段，生产正常，工况稳定。

填表人：                 复核人：                审核人：