- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：    广东省乐昌市北乡镇猪头冲

- 建筑石料用灰岩采矿建设项目

建设单位（盖章）：乐昌市乐鑫矿业开发有限公司

编制日期：             2024年11月

- 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	14

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	29

四、生态环境影响分析	43

五、主要生态环境保护措施	68

六、生态环境保护措施监督检查清单	82

七、结论	84

建设项目污染物排放量汇总表	85

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 广东省乐昌市北乡镇猪头冲建筑石料用灰岩采矿建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-440281-04-01-481070 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 |  | *** |
| 建设地点 | 广东省乐昌市北乡镇茅坪村 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经113°22′9.427″，北纬25°9′2.974″ |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 八、非金属矿采选业-11土砂石开采101（不含河道采砂项目） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 346000 |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 乐昌市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 2800 | 环保投资（万元） | 150 |  |
| 环保投资占比（%） | 5.36 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | - 《韶关市矿产资源总体规划（2021-2025年）》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《韶关市矿产资源总体规划（2021-2025年）》环境影响篇章 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 《韶关市矿产资源总体规划（2021-2025年）》中提出，韶关市在广东省的定位是生态发展区，是主要的生态屏障和水源涵养区，在不损害生态功能前提下，严格控制矿产资源的开发利用。乐昌市、仁化县、始兴县、翁源县、新丰县和曲江区南部区域为我市经济增长的重点开发区域，区内可重点勘查开发铁、铜、钼、钨、铅、锌、稀土、铌、钽、镓、萤石、硅石、建材非金属等矿产资源，同时鼓励开发利用矿泉水、地热等对环境影响小的矿产资源。本项目位于乐昌市北乡镇茅坪村，开采矿种属于可重点勘查开发的建材非金属等矿产资源，与规划中严控污染矿种开采的要求不冲突。 本项目位于《规划》中的韶关市矿产资源开采规划区（NC4002 乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场），实行规模开采集约节约开发，采矿区所在位置已避开各类法定保护区，且与基本农田、公路、林业等相关规划协调。本项目在运营过程中，将按照自然资源部门关于“绿色矿山”中“绿色开采”、“绿色生产”、“绿色运输”等方面的管理要求加强矿产开采过程中的资源综合利用，减少矿产开采过程中各项污染物的产生，以减少项目运营对生态环境的影响，建立常态化监督管理和应急处置机制。 综上，本项目与《韶关市矿产资源总体规划（2021-2025年）》相符。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 （1）本项目为土砂石矿产资源开采和加工项目，经检索，项目属于《市场准入负面清单》（2022年版）中“（二）采矿业 17 未获得许可，不得从事矿产资源的勘查开采、生产经营及对外合作”，为许可准入类，应当获取主管部门的许可后，方可矿产资源勘探活动。建设单位按照自然资源部门的管理要求，在办理了林业、水利、生态环境等多个部门的相关手续后向自然资源部门申领采矿许可证，符合市场准入负面清单的要求。 （2）本项目为土砂石开采项目，规模为年开采40万m3/年建筑石料用灰岩，矿石开采后外售当地建筑市场，无需选矿。不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中限制类和禁止类，不属于《广东省发展改革委关于印发<广东省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》（粤发改规划（2017）331号）中所列产业准入负面清单项目。综上所述，本项目建设符合国家及广东省产业政策要求。 2、选址合理性分析 本项目位于广东省乐昌市北乡镇茅坪村，选址不在自然保护区、风景名胜区世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区和其他需要特殊保护的区域；同时，本项目不在《韶关市矿产资源总体规划（2021-2025年）》中限制及禁止开采范围内，因此，本项目选址合理。 - 3、《广东省铁路安全管理条例》符合性分析 - 根据《广东省铁路安全管理条例》第三章 铁路线路安全 第二十一条 在铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶、铁路桥梁外侧起向外各一千米范围内，以及在铁路隧道上方中心线两侧各一千米范围内，确需从事露天采矿、采石或者爆破作业的，应当依法进行安全评估，与铁路运输企业协商一致，依照有关法律法规的规定报县级以上人民政府有关部门批准，并采取相应的安全防护措施。 - 本项目矿区东部距京广高铁490m，后续应当根据相关规定依法进行安全评估，与铁路运输企业协商一致，依照有关法律法规的规定报县级以上人民政府有关部门批准，并采取相应的安全防护措施。 - 4、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 - 本项目关于《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109）的符合性分析如下： 表1-1 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 序号; 矿山生态环境保护与污染防治技术政策相关要求指标; 本项目; 相符性. 规划设计; （一）禁止的矿产资源开发活动 1．禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。2．禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。3．禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。4．禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。5．禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。6．禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿。; 本项目不在自然保护区、风景名胜区等区域。矿区不属于地质灾害危险区；本项目为建筑石料用灰岩开采，不会对周边生态环境产生不可恢复利用的、破坏性影响。开采过程中将采取相应的生态保护措施，降低对生态环境的影响，待服务期满后，按照水土保持及土地复垦方案，进行土地复垦、植被恢复等生态保护措施，确保生态环境影响可恢复。本项目自西向东开采，经过现场踏勘，本项目不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。; 相符. （二）限制的矿产资源开发活动 1．限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。2．限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。; 本项目矿区不在生态功能保护区和自然保护区内，所在区域不属于地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区。; 相符. （三）矿产资源开发规划 1．矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划。 2．矿产资源开发企业应制定矿产资源综合开发规划，并应进行环境影响评价，规划内容包括资源开发利用、生态环境保护、地质灾害防治、水土保持、废弃地复垦等。3．在矿产资源的开发规划阶段，应对矿区内的生态环境进行充分调查，建立矿区的水文、地质、土壤和动植物等生态环境和人文环境基础状况数据库。 同时，应对矿床开采可能产生的区域地质环境问题进行预测和评价。4．矿产资源开发规划阶段还应注重对矿山所在区域生态环境的保护。; 本项目符合国家产业政策和区域发展规划，规划阶段注重对区域生态环境的保护，编制了《矿产资源储量核实报告》、《矿产资源开发利用方案》等，并均通过评审。项目矿区所在区域地质现状良好，在开采期间，加强对所在区域生态环境的保护。; 相符. （四）矿产资源开发设计 1．应优先选择废物产生量少、水重复利用率高，对矿区生态环境影响小的采、选矿生产工艺与技术。2．应考虑低污染、高附加值的产业链延伸建设，把资源优势转化为经济优势。 提倡煤—电、煤—化工、煤—焦、煤—建材、铁矿石—铁精矿—球团矿等低污染、高附加值的产业链延伸建设。3．矿井水、选矿水和矿山其他外排水应统筹规划、分类管理、综合利用。4．选矿厂设计时，应考虑最大限度地提高矿产资源的回收利用率，并同时考虑共、伴生资源的综合利用。 5．地面运输系统设计时，宜考虑采用封闭运输通道运输矿物和固体废物。; 本项目采用“从上而下分水平台阶开采”的露天开采方式，开采方向自西向东，废物产生量少、水重复利用率高，生态环境影响较小; 相符. 矿山基建; 1．对矿山勘探性钻孔应采取封闭等措施进行处理，以确保生产安全。2．对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资源，应优先采取就地、就近保护措施。3．对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土。4．矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。; 根据《矿产资源开发利用方案》矿山采用“从上往下分水平台阶开采”的露天开采方式，矿山采矿损失率为5%，开采回采率为95%，项目产品及副产品石渣和少量块石角石等外售当地建筑市场，项目在矿区范围外围北东部低洼地段设置排土场，今后生产建设期间剥离的表土除用于备闭坑复垦所用土，其余的剥离土运往附近砖厂作为制砖配料。; 相符. 采矿; （一）鼓励采用的采矿技术 1．对于露天开采的矿山，宜推广剥离—排土—造地—复垦一体化技术。; 本项目为露天开采，使用鼓励采矿技术：剥离—排土—造地—复垦—体化技术。; 相符. （二）矿坑水的综合利用和废水、废气的处理 1．鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用。在干旱缺水地区，鼓励将外排矿坑水用于农林灌溉，其水质应达到相应标准要求。 2．宜采取修筑排水沟、引流渠，预先截堵水，防渗漏处理等措施，防止或减少各种水源进入露天采场和地下井巷。3．宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。; 1．本矿区开采标高+202~+105m，在矿区北东部采坑有17325m2积水，水面标高为106.63m，水深0. 10~1.63m，多为大气降水，水质偏碱性，无其他污染物，不可作为生活用水，可供生产用水。 2．沿设计的最终开采境界线外10m修筑矿场最终境界外截水沟。 3．开采过程采用设置移动式雾炮机、湿式作业、洒水降尘等方式抑尘，运输道路采取洒水降尘措施等减少粉尘污染。; 相符. （三）固体废物贮存和综合利用 1．对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。应根据采矿固体废物的性质、贮存场所的工程地质情况，采用完善的防渗、集排水措施，防止淋溶水污染地表水和地下水。 2．大力推广采矿固体废物的综合利用技术。; 矿山采矿损失率为5%，开采回采率为95%，项目产品及副产品石渣和少量块石角石等外售当地建筑市场，项目在矿区范围外围北东部低洼地段设置排土场，今后生产建设期间剥离的表土除用于备闭坑复垦所用土，其余的剥离土运往附近砖厂作为制砖配料; 相符. 废弃地复垦; 1．矿山开采企业应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理，提倡采用采（选）矿—排土（尾）—造地—复垦一体化技术。2．矿山废弃地复垦应做可垦性试验，采取最合理的方式进行废弃地复垦。对于存在污染的矿山废弃地，不宜复垦作为农牧业生产用地；对于可开发为农牧业用地的矿山废弃地，应对其进行全面的监测与评估。3．矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、废石场、尾矿库、矸石山等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。废石场、尾矿库、矸石山等固废堆场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等。4．鼓励推广采用覆岩离层注浆，利用尾矿、废石充填采空区等技术，减轻采空区上覆岩层塌陷。5．采用生物工程进行废弃地复垦时，宜对土壤结构、地形、景观进行优化设计，对物种选择、配置及种植方式进行优化。; 建设单位贯彻“边开采、边保护”的原则，开采过程中采取种植植物和覆盖措施，防止水土流失；闭矿后按照要求实施土地复垦; 相符. 通过上表可以看出，本项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）中提出的矿山生态环境保护目标。 - 5、与《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）相符性分析 - 项目工业场地与《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB 51186-2016）中的环境保护要求的符合性详见下表： - 表1-2 《机制砂石骨料工厂设计规范（GB51186-2016）》相符性分析 - 类别; - 机制砂石骨料工厂设计规范中的环境保护要求; - 本项目实际情况; - 相符性. - 基本要求; - 1.机制砂石骨料生产线必须配有收尘系统。 - 2.机制砂石骨料湿法生产线必须设置废水处理系统，并应循环用水。; - 1.工业场地加工生产线配有废气收集设施+布袋除尘器。 - 2.生产废水循环使用，不外排。; - 相符. - 废气; - 粉尘污染防治应符合下列规定： - 1.机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送等生产环节采取封闭措施； - 2.机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送转运站等扬尘点设置收尘装置，粉尘排放浓度应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297的有关规定，并应满足厂区所在地区的环保要求； - 3.对于无组织排放的扬尘场所，应采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施。; - 1.工业场地加工生产线破碎、筛分及输送等封闭运行； - 2.工业场地加工生产线破碎、筛分及输送等扬尘点设有收尘装置，粉尘排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》GB16297的有组织及无组织排放限值要求； - 3.针对无组织排放的堆场扬尘、道路扬尘等均采取定期洒水等防尘措施。; - 相符. - 废水; - 废水污染防治应符合下列规定： - 1.生产排水、雨水和生活污水，清污分流； - 2.设备冷却用水应采用循环水冷却系统； - 3.污水排放标准应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978的有关规定； - 4.检验化验室排出的含酸、碱废水应进行集中收集，经中和处理后应达标排放； - 5.生产废水应经自然沉淀或机械脱水，固液分离后的清水应回用于生产系统。; - 项目实现清污分流，生产废水中降尘用水全部自然蒸发或者渗入矿石中不外排，洗车废水经沉淀处理后回用于生产；初期雨水经初期雨水池沉淀后回用于洒水抑尘；生活污水经三级化粪池处理后全部回用于厂区绿化，不外排，满足废水污染防治要求。; - 相符. - 噪声; - 噪声污染防治应符合下列规定： - 1.厂内各类地点噪声限值应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087 的有关规定； - 2.工厂厂界噪声限值应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348 的有关规定； - 3.设备选型时应选用低噪声生产设备，工艺布置应采取控制噪声传播的措施； - 4.高噪强振的设备，采取消声、减振措施； - 5.高强噪声源车间，应采取隔声围护结构等措施。; - 项目设备选型时应选用 - 低噪声生产设备，生产设备采取消声、减振和隔振措施，并采取合理调配运输时段时间等措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; - 相符. - 固体废弃物; - 固体废弃物污染防治应符合下列规定： - 1.收尘设备收下的粉尘经处理后应运到固定地点堆放，采取防止二次污染的措施； - 2.脱泥和洗矿等排出的各种废渣应集中处置，不得排入自然水体或任意抛弃； - 3.固体废弃物宜综合利用。; - 1.布袋除尘器收集的少量粉尘运至排土场进行堆放，及时外运用于制砖； - 2.沉淀池污泥暂存于临时堆土场用于矿山采空区回填； - 3.项目固体废物综合利用率达100%。; - 相符. - 通过上表可以看出，本项目符合《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB 51186-2016）中提出的环境保护要求。 - 6、《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（粤府[2020]71号）相符性分析 - 根据广东省人民政府《关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府[2020]71号），从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，建立“1+3+N”三级生态环境准入清单体系。“1”为全省总体管控要求，“3”为“一核一带一区”区域管控要求，“N”为1912个陆域环境管控单元和471个海域环境管控单元的管控要求。本项目与“三线一单”相符性分析如下： - （1）与“一核一带一区”区域管控要求的相符性分析本项目所在区域为“一核一带一区”中的“一区”，即“北部生态发展区”，坚持生态优先，强化生态系统保护与修复，筑牢北部生态屏障。 - ①区域布局管控要求。大力强化生态保护和建设，严格控制开发强度。重点加强南岭山地保护，推进广东南岭国家公园建设，保护生态系统完整性与生物多样性，构建和巩固北部生态屏障。引导工业项目科学布局，新建项目原则上入园管理，推动现有工业项目集中进园。推动绿色钢铁、有色金属、建筑材料等先进材料产业集群向规模化、绿色化、高端化转型发展，打造特色优势产业集群，积极推动中高时延大数据中心项目布局落地。科学布局现代农业产业平台，打造现代农业与食品产业集群。严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。 - ②能源资源利用要求。进一步优化调整能源结构，鼓励使用天然气及可再生能源。县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江、韩江流域等重要控制断面生态流量保障目标。推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用，提高矿产资源开发项目准入门槛，严格执行开采总量指标管控，加快淘汰落后采选工艺，提高资源产出率。 - ③污染物排放管控要求。在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代。北江流域严格实行重点重金属污染物减量替代。加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强养殖污染防治，推动养殖尾水达标排放或资源化利用。加快推进钢铁、陶瓷、水泥等重点行业提标改造（或“煤改气”改造）。加快矿山改造升级，逐步达到绿色矿山建设要求，凡口铅锌矿及其周边、大宝山矿及其周边等区域严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。 - ④环境风险防控要求。强化流域上游生态保护与水源涵养功能，建立完善突发环境事件应急管理体系，保障饮用水安全。加快落实受污染农用地的安全利用与严格管控措施，防范农产品重金属含量超标风险。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造，选矿废水原则上回用不外排。 - 相符性分析：本项目属于土砂石开采项目，本项目不涉及重金属和有毒有害污染物的产生和排放，故不涉及重金属排放总量指标，符合区域布局管控要求；本项目生产过程不使用煤炭，使用的能源资源主要为水和电，电力由电网供应，用水来源于矿区供水系统，符合能源资源利用要求；建设单位将通过环保治理设施，确保废水、废气达标排放；本项目将采取一系列风险防范措施，建立体系完备的风险管控体系，符合环境风险管控要求。 - （2）与环境管控单元总体管控要求的相符性 - 本项目位于乐昌市北乡镇茅坪村，根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目选址属于“重点管控单元”，总体管控要求为：“以推动产业转型升级、强化污染减排、提升资源利用效率为重点，加快解决资源环境负荷大、局部区域生态环境质量差、生态环境风险高等问题。”本项目采用严格的污染治理措施，确保各污染物稳定达标排放，不会对区域环境造成大的不良影响，项目符合环境管控单元总体管控要求。 - 7、《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（韶府[2021]10号）相符性分析 - 根据韶关市人民政府《关于印发韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（韶府[2021]10号），本项目位于乐昌市乐城街道、长来、北乡镇重点管控单元（环境管控单元编码：ZH44028120001），详见附图13~附图15，相符性分析见表1-3。 |

| 其他符合性分析 | 表1-2 项目与“三线一单”相符性分析 内容; 要求; 相符性分析; 结论. 全市总体管控; 区域布局管控; 严格控制涉重金属和高污染高能耗项目建设。新建、技改石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。严格控制水污染严重地区和水源保护敏感区域高耗水、高污染行业发展。新丰县东南部（丰城街道、梅坑镇、黄磜镇、马头镇）严控水污染项目建设，新建、改建、技改涉水建设项目实行主要污染物和特征污染物排放减量替代。环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、技改排放大气污染物的工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 本项目属于建筑石料用灰岩开采项目，不属于涉及重金属和高污染高耗能项目建设，不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目，选址不属于水污染严重地区和水源保护敏感区域，不属于高耗水、高污染行业。项目符合区域管控要求。; 相符. 能源资源利用; 积极落实国家、省制定的碳达峰碳中和目标任务，制定并落实碳达峰与碳减排工作计划、行动方案，综合运用相关政策工具和手段措施，持续推动实施。进一步优化调整能源结构，发展以光伏全产业链为龙头的风光氢等多元化可再生清洁能源产业，提高可再生能源发电装机占比，推动电力源网荷储一体化和多能互补。实行能源消费强度与消费总量“双控”制度。抓好电力、建材、冶炼等重点耗能行业的节能降耗工作，推动单位GDP能源消耗、单位GDP二氧化碳排放持续下降。鼓励使用天然气及可再生能源，县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。 原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江流域等重要控制断面生态流量保障目标。加强城市节水，提高水资源的利用效率和效益。 严格矿产资源开发准入管理，从严控制矿产资源开发总量和综合利用标准。加强矿产资源规划管理，提高矿产资源开发利用效率，推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用。推进大宝山、凡口矿等矿山企业转型升级，打造国家级绿色矿山。全市矿山企业在2025年前全部达到绿色矿山标准。; 本项目矿产资源开发满足相关行业规划要求，满足资源准入要求。根据《资源开发利用方案》，矿山采矿损失率为5%，开采回采率为95%，项目产品及副产品石渣和少量块石角石等外售当地建筑市场，项目在矿区范围外围北东部低洼地段设置排土场，今后生产建设期间剥离的表土除用于备闭坑复垦所用土，其余的剥离土运往附近砖厂作为制砖配料。; 相符. 污染物排放管控; 深入实施重点污染物总量控制。“十四五”期间重点污染物排放总量在现有基础上持续减少。优化总量分配和调控机制，重点污染物排放总量指标优先向重点建设项目、重点工业园区、战略性产业集群倾斜。新建“两高”项目应配套区域主要污染物削减方案，采取有效的主要污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。新建项目原则上实施氮氧化物（NOX）和挥发性有机物（VOCs）等量替代，推动钢铁行业执行大气污染物超低排放标准。新建、改建、技改造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业建设项目实行主要水体污染物排放等量替代。 实施低挥发性有机物(VOCs）含量产品源头替代工程。全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。推进溶剂使用及挥发性有机液体储运销环节的减排，全过程实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。对VOCs重点企业实施分级和清单化管控，将全面使用低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。 北江流域实行重金属污染物排放总量控制。新建、改建、技改的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量替代。加强“三矿两厂”等日常监督，在重点防控区域内新建、改建、技改增加重金属污染物排放总量的建设项目应通过实施区域削减，实现增产减污。凡口铅锌矿及其周边区域（仁化县董塘镇）、大宝山矿及其周边区域（曲江区沙溪镇、翁源县铁龙镇）严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。 饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、技改与供水设施和保护水源无关的建设项目；二级保护区内禁止新建、改建、技改排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、技改对水体污染严重的建设项目。 完善污水处理厂配套管网建设，切实提高运行负荷。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强农业面源污染治理，实施种植业“肥药双控”；严格禁养区管理，加强养殖污染防治，加强畜禽养殖废弃物资源化利用。; 本项目不产生挥发性有机物，项目氮氧化物排放量实行等量替代，无重点重金属污染物的排放，不涉及饮用水水源保护区，满足区域的污染物排放管控要求。; 相符. 环境风险防控; 加强北江、东江干流沿岸以及饮用水水源地环境风险防控。严格控制沿岸石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系，全面排查“千吨万人”饮用水水源地周边环境问题并及时开展专项整治，保障饮用水水源地安全。重点加强环境风险分级分类管控，建立全市环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。构建企业、园区和区域三级环境风险防控联动体系，增强园区风险防控能力。园区管理机构应定期开展环境风险评估，编制完善综合环境应急预案并备案，整合应急资源，储备环境应急物资及装备，定期组织开展应急演练，全面提升园区突发环境事件应急处理能力。 持续推进土壤环境风险管控工作。实行农用地分类分级安全利用，有效提升农用地土地资源开发利用率，依法划定特定农作物禁止种植区域，严格按照耕地土壤环境质量类别划分成果对耕地实施安全利用，防范农产品重金属含量超标风险。加强建设用地准入管理，规范受污染建设用地地块再开发。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造，选矿废水原则上回用不外排。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境风险事故（事件）。; 本项目不涉及石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼、纺织印染行业，不涉及饮用水水源地。本项目制定有效的事故风险防范和应急措施，为防范污染事故发生，并避免发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。项目符合环境风险防控要求。; 相符. 生态准入清单(ZH44028120001 乐昌市乐城街道、长来、北乡镇重点管控单元）; 区域布局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】聚焦电子信息、装备制造、先进材料、现代轻工等积极承接珠三角地区产业疏解和优质企业功能性转移，立足现有产业基础打造一批锻铸件、基础零部件、电子零配件等领域专精特新中小企业，紧盯生物医药产业集群培育发展，打造道地药材和岭南特色中药材原料产业基地。 1-2.【产业/限制类】严格限制新建除热电联产以外的煤电项目；严格限制新（改、扩）建钢铁、建材（平板玻璃）、焦化、有色、石化等高污染行业项目。 1-3.【大气/禁止类】集中供热管网范围内禁止新建、扩建燃用煤炭、重油、渣油、生物质等分散供热锅炉。县级及以上城市建成区和天然气管网覆盖范围内，禁止新建每小时35 蒸吨以下燃煤锅炉。 1-4.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内，严格限制新建产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目技术改造减少排放或逐步搬迁退出。 1-5.【大气/限制类】优先选择化石能源替代、原料工艺优化、产业结构升级等源头治理措施，严格控制高耗能、高排放项目建设，引导区内的建材企业不断提高清洁生产水平，减少污染物排放。 1-6.【水/限制类】严格执行畜禽养殖禁养区管理要求，畜禽养殖禁养区内严禁建设规模化畜禽养殖场和规模化畜禽养殖小区，禁养区外的养殖场应配套污染防治设施。 1-7.【岸线/限制类】岸线优先保护区内，严格水域岸线用途管制，新建项目一律不得违规占用水域（国家和省的重点项目除外）。严禁破坏生态的岸线利用行为和不符合其功能定位的开发建设活动，严禁围垦湖泊、非法采砂等。 1-8.【土壤/禁止类】禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 1-9.【土壤/禁止类】严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。 1-10.【矿产/限制类】严格控制矿产资源开采及冶炼过程中产生环境污染和生态破坏。严禁在基本农田保护区、居民集中区等环境敏感地区审批新增有镉、汞、砷、铅、铬5种重金属排放的矿产资源开发利用项目。; 本项目为矿产资源开发项目，无重金属和有毒有害污染物的排放，不属于产业限制类和禁止类项目；本项目不设锅炉，使用的电能为市政供电生产；本项目不属于高挥发性有机物原辅材料项目；本项目不属于高耗能、高排放项目；本项目不属于畜禽养殖类项目；本项目不涉及围垦湖泊、非法采砂；本项目不属于土壤污染的建设项目；本项目无锡、汞、砷、铅、铬5种重金属排放。; 相符. 能源资源利用; 2-1.【能源/禁止类】城市建成区内，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。在禁燃区，禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的锅炉、炉窑或导热油炉等燃烧设施；禁止以任何方式燃烧生活垃圾、废旧建筑模板、废旧家具、工业固体废弃物等各类可燃废物；使用非高污染燃料的锅炉、炉窑或导热油炉等各类在用燃烧设施，可在达到相应大气污染物排放标准并符合大气污染防治、锅炉污染整治工作要求的前提下继续使用；使用高污染燃料的，以及不能达到相应大气污染物排放标准的锅炉、炉窑或导热油炉等各类在用燃烧设施，应在“禁燃区”执行时间前改造使用清洁能源或予以拆除。 2-2.【能源/限制类】原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。 2-3.【土地资源/综合类】对区内土壤实施分类别、分用途、分阶段治理，管控区域土壤环境风险、严控新增污染、逐步减少存量。 2-4.【水资源/综合类】严格落实武江控制断面生态流量保障目标。; 本项目不设锅炉，使用的电能为市政供电生产，生活用水为乐昌市政自来水，生产用水为采坑积水、初期雨水及乐昌市政自来水，项目符合能源资源利用要求。; 相符. 污染物排放管控; 3-1.【水/限制类】新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目应通过实施“区域削减”，实现增产减污。铅锌工业废水中总锌、总铅、总镉、总汞、总砷、总镍、总铬执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）特别排放限值。 3-2.【大气/综合类】新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代。 3-3.【水/限制类】加强矿山采选企业废水治理设施的建设，强化选矿废水治理设施的升级改造，实现选矿废水回用不外排。; 本项目矿山生产用水主要是露天采场作业过程和运输道路的防尘用水；生产废水中降尘用水全部自然蒸发或者渗入矿石中不外排，洗车废水经沉淀处理后回用于生产；初期雨水经初期雨水池沉淀后回用于洒水抑尘；生活污水经三级化粪池处理后全部回用于厂区绿化，不外排；项目氮氧化物排放量实行等量替代。符合污染物排放管控要求。; 相符. 环境风险防控; 4-1.【风险/综合类】推进单元内矿山采选企业尾矿砂的综合利用，加强矿区和尾矿库生态修复，降低重金属污染环境风险。 4-2.【风险/综合类】有水环境污染风险的企事业单位，应当制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，并定期进行演练，做好突发水污染事故应急处置和事后恢复等工作。有水环境污染风险的企事业单位，生产、储存危险化学品的企事业单位，应当采取措施，防止在应急处置过程中产生的消防废水、废液直接排入水体。; 本项目为建筑石料用灰岩开采项目，不设尾矿库。建设单位制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，并定期进行演练，做好突发水污染事故应急处置和事后恢复等工作。; 相符. - 综上，项目符合韶关市人民政府关于印发《韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》的通知（韶府[2021]10号）的相关要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 广东省乐昌市北乡镇猪头冲建筑石料用灰岩采矿建设项目位于广东省乐昌市47 °方向、平距约3.0km处，行政区划隶属乐昌市北乡镇管辖。采场（矿区）中心点地理坐标为：东经113°22′9.427″，北纬25°9′2.974″。地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 1、项目由来 矿区内早期有两家矿山开采场，分别为乐昌市乐城镇成家村下迳石场和乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场。 乐昌市乐城镇成家村下迳石场2002年12月由乐昌市国土资源局颁发采矿许可证，矿山设计生产规模为5万m3/a，采用露天开采方式开采，证号：440225021008。2008年6月由韶关市国土资源局重新颁发采矿许可证，证号：440201010830032，有效期2008年6月至2011年6月，开采矿种为水泥用灰岩，采用露天开采方式，生产规模为25万t/a。该矿区面积为0.0377km2，开采标高+170~+125m。该矿于2011年7月闭坑及注销。 乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场早期为水泥用灰岩矿山，后期因产品销路等因素的影响，该矿山改做小型建筑石料用灰岩碎石，2005年6月由韶关市国土资源局颁发采矿许可证（证号：C4402002010117120079512），矿山设计生产规模为10万m3/a，采用露天开采方式开采。2010年11月3日韶关市国土资源局同意该矿延续，重新颁发采矿许可证，证号：C4402002010117120079512，生产规模为25万吨/年。由于原采矿许可证已到期，乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场已申请采矿权延续，经乐昌市国土资源局批准，同意该矿采矿权延续。根据该矿资源储量核实报告，将生产规模调整为年开采6万立方米。该矿区面积为 0.0305km2，开采标高+190~+110m。2016年5月乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场委托广东韶科环保科技有限公司编制完成了《乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场年产6万立方米建筑用石灰岩建设项目环境影响报告表》，2017年3月28日，原乐昌市环境保护局以《关于乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场年产6万立方米建筑用石灰岩建设项目环境影响报告表审查意见的复函》（乐环审[2017]10号）对该项目进行了批复。乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场年产6万立方米建筑用石灰岩建设项目已于2018年8月31日通过企业组织的竣工环境保护自主验收，并取得了专家组意见。 2019年9月乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场委托广东韶科环保科技有限公司编制完成了《乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场年加工生产2万吨机制砂项目建设环境影响报告表》，2019年9月23日，原乐昌市环境保护局以《关于乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场年加工生产2万吨机制砂项目环境影响报告表审查意见的复函》对本项目进行了批复，该项目于2020年3月建设完成，但由于兴茂石场在建设中发现采矿许可证有效期至2021年5月13日，并由于相关政策采矿许可证暂无法续期，因此该项目未投产，未进行排污许可申报及环保验收手续，乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场于2021年5月闭坑及注销。 由于历年的矿权变更，采矿权人和矿山名称多次变化，历年矿权延续变更情况及矿权范围拐点坐标见表2-1、表2-2。 表2-1 原乐城镇成家村下迳石场矿区拐点坐标一览表 拐点编号; 1954 北京坐标系; 2000 国家坐标系. X; Y; X; Y. 1; 2783270.00; 38436380.00; 2783211.10; 38436439.20. 2; 2783230.00; 38436570.00; 2783171.10; 38436629.20. 3; 2783140.00; 38436555.00; 2783081.10; 38436614.20. 4; 2783160.00; 38436475.00; 2783101.10; 38436534.20. 5; 2783050.00; 38436440.00; 2782991.10; 38436499.20. 6; 2783080.00; 38436300.00; 2783021.10; 38436359.20. 矿区面积：0.0305km2，开采深度：+170~+125m. 表 2-2 原猪头冲兴茂石场矿区拐点坐标一览表 拐点编号; 1980 西安坐标系; 2000 国家坐标系. X; Y; X; Y. 1; 2783083.26; 38436431.62; 2783081.46; 38436549.02. 2; 2783043.26; 38436581.62; 2783041.46; 38436699.02. 3; 2782853.26; 38436531.61; 2782851.46; 38436649.01. 4; 2782893.26; 38436381.61; 2782891.46; 38436499.01. 矿区面积：0.0305km2，开采深度：+190～+110m. 为了发展地方经济，充分开发和利用地方资源，满足市场发展的需要，为解决地方建筑市场的保供问题，根据《中华人民共和国矿产资源法》《矿业权出让交易规则》 《广东省探矿权采矿权招标拍卖挂牌出让管理办法》等法律、法规和规章规定，经乐昌市人民政府批准，乐昌市自然资源局委托韶关市公共资源交易中心以网上挂牌方式公开出让广东省乐昌市北乡镇猪头冲建筑石料用灰岩矿采矿权，并由乐昌市乐鑫矿业开发有限公司竞拍获得，重新设置乐昌市猪头冲兴茂石场建筑石料用灰岩矿采矿权（乐自然资（矿管）[2022]2号）。2022年8月《广东省乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场建筑石料用灰岩矿资源储量核实报告》通过了广东省矿产资源储量评审中心审查（粤资储评审字[2022]132号），2022年11月《广东省乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》通过了韶关市地质学会审查（韶地学审字[2022]108号）。该矿矿石供应于当地建筑市场，可以缓解乐昌市石料市场供应紧张局面。本次矿区设计规模为40万m3/a，矿区面积为0.2407km2，开采标高+202~+105m。本次拟设矿拐点坐标详见表2-3。 表2-3 重新设置矿区拐点坐标一览表 拐点编号; 2000 国家大地坐标系. X 坐标; Y 坐标. 1; 2783088.00; 38436126.00. 2; 2783170.00; 38436327.00. 3; 2783200.00; 38436620.00. 4; 2783041.00; 38436699.00. 5; 2782658.00; 38436600.00. 6; 2782670.00; 38436535.00. 7; 2782686.00; 38436296.00. 8; 2782658.00; 38436224.00. 9; 2782772.00; 38436170.00. 10; 2782901.00; 38436223.00. 11; 2782954.00; 38436126.00. 矿区面积：0.2407km2，开采标高+202~+105m. - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日实施，中华人民共和国主席令第二十四号）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施中华人民共和国国务院令第682号）、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施，中华人民共和国主席令第九号）的要求，本项目建设应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日实施中华人民共和国生态环境部令第16号），本项目属于“八、非金属矿采选业 10，11、土砂石开采101（不含河道采砂项目），其他”类别，需编制环境影响报告表。 - 2、拟设矿权储量 - 根据核工业二九O研究所2022年7月编写的《广东省乐昌市北乡镇猪头冲建筑用石灰岩碎石矿资源储量核实报告》，截至2022年7月31日，矿区范围内（标高+202~+105m），累计查明建筑石料用灰岩矿资源量978.80万m3，其中消耗资源储量210.79万m3，保有控制资源量768.01万m3，本矿区剥离量为60.98万m3，均为第四系残坡积层。剥采比为0.079∶1。 - 3、项目基本情况 - （1）建设项目名称：乐昌市北乡镇猪头冲年开采40万m3建筑石料用灰岩建设项目； - （2）建设单位：乐昌市乐鑫矿业开发有限公司； - （3）建设地点：广东省乐昌市北乡镇茅坪村（中心地理坐标为东经113°22′9.427″，北纬25°9′2.974″） - （4）矿区面积：0.2407km2，开采深度：由+202~+105m标高； - （5）开采方式：露天开采（自西向东）； - （6）开采矿种：建筑用石料灰岩矿； - （7）产品方案：开采建筑用石料灰岩矿40万m3/年，本矿区生产的建筑石料用灰岩直接供应当地建筑市场。 - （8）服务年限：服务年限理论上矿山可持续开采19.6年。矿山服务年限按自然资源部门实际发放的采矿许可证年限为准。 - （9）矿山工作制度：劳动定员50人，均在矿区食宿。年工作302天，每天1班，每班8小时工作制度。 - （10）矿体特征：矿区所采的矿体为泥盆系中统棋梓桥组（D2q）灰岩及白云质灰岩，矿体呈 中厚-厚层状，为沉积型矿床类型。矿层为层状产出，单层厚0.6~1.5m，总体产状为218°~245°∠28°~36 °，矿层稳定，走向和倾向上变化不大，地表溶蚀现象较明显，岩溶较发育。 - （11）矿石质量 ①矿石矿物组合 矿石呈灰色-浅灰色，致密块状构造，泥晶-微晶结构。 矿石成分主要为方解石（占 90%以上），局部含少量生物碎屑、石英、白云石、铁质、泥质等。方解石网脉状较发育，脉宽 0.5~10mm不等，呈脉状- 网脉状产出。根据《矿资源储量核实报告》，本矿区矿石化学成分如下表。 表2-4 化学分析结果统计表 序号; 样品 编号; 分析结果ω（B）/%. CaO; MgO; SiO2; Al2O3; P. 1; ZK1-1-1; 33.08; 10.65; 15.90; 2.48; ＜0.05. 2; ZK1-1-2; 46.50; 0.60; 11.91; 2.28; ＜0.05. 3; ZK2-1-1; 20.56; 4.83; 44.91; 7.18; ＜0.05. 4; ZK2-1-2; 33.08; 1.72; 29.93; 4.57; ＜0.05. 5; ZK3-1-1; 42.76; 3.63; 12.06; 1.69; ＜0.05. 6; ZK3-1-2; 31.26; 3.41; 30.28; 4.51; ＜0.05. 7; ZK4-1-1; 38.83; 1.40; 22.00; 2.42; ＜0.05. 8; ZK4-1-2; 30.69; 4.32; 30.20; 4.12; ＜0.05. 矿石中CaO含量20.56~46.50%、平均34.60%，MgO含量0.60~10.65%、平均3.82%，SiO2含量12.60~44.91%、平均24.65%，Al2O3含量1.69~7.18%、平均3.66% ，P含量＜0.05%。 ②矿石结构构造 主要有泥晶-微晶结构。物质成分主要由方解石，局部含残留碎屑杂质。结晶颗粒为方解石，半自形-它形粒状，粒径在 0.005~0.02mm之间，属泥晶-微晶质。矿石呈块状构造，手标本中见方解石脉，呈细网脉状或团块状，结晶颗粒较大。 ③放射性 根据《矿资源储量核实报告》，本矿区矿石放射性情况见表2-5。《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）规定，当装饰装修材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa≤1.0和Ir≤1.3要求的为A类装饰装修材料，A类装饰装修材料产销与使用范围不受限制。放射性检测结果表明，本矿区水泥石灰岩符合建筑主体材料要求天然放射性核素镭-226、-232、-40放射性比活度同时满足IRas0.1和lys0.1，不会对采矿人员或附近村民造成放射性危害，采矿活动不会对周边环境造成放射性污染，作为装饰装修材料其产销与使用范围不受限制。 表2-5 放射性检测结果 检测项目; 226Ra; 232Th; 40K; 内照射指数 IRa; 外照射指数 Ir. 检测结果; 11.5; 24.5; 248; 0.06; 0.18. - 4、本项目组成 - 项目工程组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程和依托工程，项目工程组成详见表2-6。 - 表2-6 本项目工程组成一览表 - 工程名称; - 工程内容; - 工程规模; - 备注. - 主体工程; - 露天采场; - 矿区面积0.2407km2，开采标高+202~+105m，矿山采用自西向东、露天台阶式开采; - 新建. - 破碎生产线; - 设一条碎石生产线，位于采场东侧，占地面积约4290m2; - 新建. - 储运工程; - 堆料区; - 成品堆料场，位于采场东侧，占地面积约7374m2; - 新建. - 排土场; - 项目剥离的表土将运往矿区外围北东部的临时排土场进行存放，用作矿区后期绿化用土，占地面积38500m2，容积39.27万m3; - 新建. - 运输; - 采用公路一汽车运输开拓方案; - 依托原有. - 辅助工程; 办公生活区; 位于矿区东侧， 占地面积 959m2; 依托原有. 机修间; 位于矿区东侧，占地面积 130m2; 新建. 宿舍; 位于矿区东侧，占地面积 130m2; 依托原有. 配电房; 位于矿区东侧，占地面积 30m2; 新建. 危废暂存间; 位于矿区东侧，占地面积 5m2; 新建. - 公用工程; 供电工程; 采用电网供电方式，安装2500kvA变压器一台，降压后供电机使用。矿山建有配电房，电力供应可满足矿山生产需要; /. 供水工程; 生活用水用乐昌市政自来水; /. 生产用水采用市政自来水、矿区北东部采坑积水及沉淀后的初期雨水; /. 排水工程; 生活污水经三级化粪池处理后，回用于场地绿化，不外排; 依托原有. 修筑最终境界外截水沟：沿设计的最终开采境界线外10m，修筑截水沟，将开采境界外山坡径流全部隔断。修建矿区排洪沟：矿区内修筑排洪沟，有效疏导采场汇水到沉砂池。修筑边坡排水与泄洪系统：闭坑台阶和每层开采平台要开挖导水沟，将上部坡面汇水疏导到外部截水沟或边坡泄水沟，防止径流汇集，冲蚀边坡; 新建. 初期雨水均经初期雨水池沉淀后用作矿区生产降尘用水; 新建. - 环保工程; 废水; 本项目矿山生产用水主要是露天采场作业过程和运输道路的防尘用水；生产废水中降尘用水全部自然蒸发或者渗入矿石中不外排，洗车废水经沉淀处理后回用于生产；初期雨水经初期雨水池沉淀后回用于洒水抑尘；生活污水经三级化粪池处理后全部回用于厂区绿化，不外排; 新建. 废气; 机械开采作业时在采矿作业区采用湿式作业、洒水降尘等方式抑尘；破碎筛分生产线采用全封闭设计，收集至布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA001）排放，并通过提高矿石的湿润度、地面等洒水措施，减少生产线粉尘排放；其他无组织粉尘：厂区道路及厂界设置 洒水喷淋装置，主要进出口设置移动喷雾机进行喷雾除尘，运输扬尘道路硬化、堆场进行防尘网覆盖；油烟经过油烟净化器处理后引至屋顶排放; 新建. 噪声; 通过选用低噪设备、安装减震垫等以降低噪声; 新建. 固废; 矿区剥离废土石：矿山剥离覆盖土层堆放于矿区外围北东面临时堆土场，矿山采取边开采边复垦工艺，剥离的表土除用于备闭坑复垦所用土，其余的剥离土运往附近砖厂作为制砖配料；沉淀池污泥暂存于临时堆土场用于矿山采空区回填；布袋收集的粉尘主要外售至砖厂制砖；废机油及含油抹布和手套暂存与危废暂存间，定期交由有资质的单位处理；废雷管和导爆管均由爆破公司处置，不在项目区内进行堆放和处置；生活垃圾统一收集后交由市政环卫系统处置; 新建. - 5、主要生产设备 - 项目扩建后生产线生产规模将增加，原项目老旧设备全部淘汰，引入新生产设备，项目矿山主要生产设备详见下表。 表2-7 项目扩建前后设备清单对比一览表 序号; 项目扩建前; 项目扩建后. 名称; 数量; 名称; 数量. 1; 挖掘机; 3台; 液压潜孔钻机; 2台. 2; 颚式破碎机; 1台; 空压机; 2台. 3; 反击式破碎机; 2台; 液压挖掘机; 4台. 4; 振动筛; 4台; 液压破碎机; 1台. 5; 水洗设备; 1套; 20t自卸汽车; 5辆. 6; 输送带; 5条; 洒水车; 1辆. 7; 铲车; 1台; 水泵; 2台. 8; 运输车辆; 3台; 变压器; 1台. 9; 防尘喷淋系统; 1套; 高低压开关柜; 1套. 10; 除尘雾炮机; 4套; 振动给料机; 2台. 11; 制砂机; 1台; 颚式破碎机; 2台. 12; 细砂回收机; 1台; 反击式破碎机; 2台. 13; 输送带料仓; 1个; 皮带给料机; 2台. 14; /; /; 反击式破碎机型; 2台. 15; /; /; 振动筛分机; 2台. 16; /; /; 装载机; 1台. 17; /; /; 工程车; 1辆. 表2-7 矿山主要生产设备一览表 设备名称; 设备型号; 单位; 数量; 备注. 液压潜孔钻机; 金科590C; 台; 2; 爆破钻孔. 空压机; 阿特拉斯666; 台; 2; 爆破钻孔. 液压挖掘机; 斗容2.0m3; 台; 2; 挖装矿石. 斗容1.8m3; 台; 2; 边坡清理. 液压破碎机; 沃尔沃EC350D; 台; 1; 二次破碎. 20t自卸汽车; /; 辆; 5; 矿石运输. 洒水车; 东风牌10t; 辆; 1; 降尘、洒水. 水泵; 100-125（I）A; 台; 2. 变压器; 2500kvA; 台; 1. 高低压开关柜; /; 套; 1. 振动给料机; GZD9636型; 台; 2; 500t/h. 颚式破碎机; PE500×750型; 台; 2. 反击式破碎机; GZD9636型; 台; 2. 皮带给料机; 1000×2500型; 台; 2. 反击式破碎机型; PF1010; 台; 2. 振动筛分机; 3YK1545型; 台; 2. 装载机; 柳工CLG836; 台; 1; 修路、装卸. 工程车; /; 辆; 1. - 6、主要原辅材料 - 矿区生产的建筑石料用灰岩，无需选矿，原矿经过破碎筛分形成最终产品，生产规模为年开采 40万m3建筑石料用灰岩，建筑石料用灰岩产品当地建筑市场。根据矿石质量和目前市场的需求，生产的最终产品为10×20mm、20×40mm、40×80mm规格的建筑石料用碎石，其中筛分出5×10mm的碎石再破碎成以<5mm石粉。产品方案见下。 - 表2-8 产品方案 序号; 原料块度或 产品粒度（mm）; 总质量 （万 t）; 产品比率（质量） （%）; 产量 （万 m3/年）; 备注. 1; <420原矿; 104; 100; 40; 比重2.60t/m3. 40～80产品碎石; 26.00; 25; 10.83; 比重2.4t/m3. 20～40产品碎石; 22.88; 22; 9.34; 比重2.45t/m3. 10～20产品碎石; 34.32; 33; 13.7; 比重2.5t/m3. （产品碎石小计）; 83.2; 80; 33.9. 2; <5石粉; 20.8; 20; 8.00; 比重2.6t/m3. - 本项目使用的主要原辅材料如下表所示： - 表2-6 主要原辅材料及能源消耗量 - 原辅材料名称; - 单位; - 扩建前年消耗量; - 扩建后年消耗量; - 备注. - 柴油; - t/a; - 10; - 250; - 用油桶装油从加油站直接运往矿区给机械加油，不设柴油储罐. - 炸药; - t/a; - 11; - 150; - /. 雷管、导爆管; 发/a; - 3000; - 12000; - /. 柴油：稍有粘性的棕色液体，熔点（℃）：-18；引燃温度（℃）：257；沸点（℃）：283～338；相对密度（水=1）：0.87～0.9；燃烧性：易燃；闪点（℃）：38；燃爆危险：易燃，具刺激性；高闪点易燃液体；危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳；稳定性：稳定；聚合危害：不聚合；禁忌物：强氧化剂、卤素；侵入途径：吸入、食入、经皮吸收；健康危害：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 - 7、职工人数及工作制度 - 本项目劳动定员50人，年工作302天，一班制，每班工作时间8小时。员工均在厂区内食宿。 - 8、公用工程 - （1）给水 - 生活用水：项目的生活用水来源为市政自来水，本项目劳动定员50人，全年工作302天，每天工作8小时，1班/天。生活用水参照《广东省地方标准 用水定额 第3 部分：生活》（DB44/T1461-2021）中“表2居民生活用水定额表”：Ⅲ区（韶关、梅州、清远、河源、云浮），农村居民生活用水定额为140升/人·日。即项目用水定额按0.14m3/d·人计，则本项目生活用水量为7m3/d（2114m3/a）。 - 生产用水：项目生产用水主要为抑尘用水及洗车用水，采用市政自来水、矿区北东部采坑积水及沉淀后的初期雨水。 - （2）排水 - 生活污水：依国标《室外排水设计规范》（GB50114-2006）2016年版相关规定，排污系数取0.9，则本项目生活污水产生量为6.3m3/d（1902.6m3/a）。生活污水经三级化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的旱作标准后用于项目周边绿化浇灌，不外排。 - 生产废水：本项目生产用水主要为抑尘用水及洗车用水，其中抑尘用水全部蒸发，不产生废水，洗车废水经沉淀处理后回用于生产；初期雨水经初期雨水池沉淀后回用于洒水抑尘。 - （3）水平衡 - 本项目给排水平衡表见表2-7，水平衡图见图2-1。 表2-7 项目用水情况表（单位：m3/d） 用水名称; 用水量; 日损失量; 废水量. 生活用水; 7; 0.7; 6.3. 爆破抑尘用水; 0.662; 0.662; 0. 车辆冲洗用水; 10.3; 1.03; 9.27. 钻孔用水; 4.8; 4.8; 0. 采区采装抑尘用水; 10; 10; 0. 堆场抑尘用水; 45.85; 45.85; 0. 输送、破碎、筛分喷淋用水; 40; 40; 0. 初期雨水; 0; 57.8; 0. - 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） - 9、排土场设计方案 （1）排土场选址 排土场选址依据：上部无山坡径流侵袭，易于截流防治，下游无陡坡和行洪通道；安全距离内无重要建筑，设施；受土容量宽裕且占地面积最小；总运输功耗最小；环境妨碍最小；视野污染最小的原则。 根据《广东省乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场资源储量核实报告》（核工业二九〇研究所，2022 年7月）估算结果，表土剥离量：609750m3。剥离的表土应集中堆存，方案设计在矿区范围外围北东部低洼地段设置排土场。 矿区北东部已经开采多年，以前剥离的表土均运往附近的水泥厂作为生产水泥的配料，经调查矿区外围300m内未见有表土堆放。因此今后生产建设期间剥离的表土除用于备闭坑复垦所用土（土地复垦面积约27.07万m2，需覆土13.54万m3），其余的剥离土均可运往附近水泥厂作为生产水泥用配料。合理堆存生产建设期间剥离的表土以备闭坑复垦所用。矿山采取边开采边复垦，对开采完毕段落及时复垦，减少排土场的堆存量。 在排土场南部堆存较多石粉，会影响排土场的容量，建议化验其品质作水泥用原料低价出售。 （2）排土容量及排土场参数 ①排土所需容量 上式中：Vb——土地复垦需土量，为13.54万m3； K1——排土场预留富余系数，取1.02； K2——剥离土的综合松散系数，取1.30； K3——土堆积下沉系数，取0.30。 ②排土场容量计算： 矿区范围外围北部低洼地段，其容量为： V=k·s·H=0.85×38500×12=39.27万m3； 式中：V-选用的排土场容量； K-利用系数； S-排土场的面积：38500m2； H-排弃平均高度，按排土总边坡角24°和排土场地形，平均堆高12m。 排土场有效容量为39.27万m3 >VP，满足排土石需要。矿山采用边开采边复垦的模式，可节约排土场占地面积。 由于排土场地势较低，面积较大，东南西三侧地势较高，排土场容量远大于堆放土，排土场稳定性较好。 （3）确定排土场堆置参数 排土场堆置方式、方法是根据所处排土场位置的地形、地质、气候、废土的物理力学性质，以及运输方式、堆排设备等因素决定。 排土场堆置几何要素如下： 分层高度：小于等于5m； 分层数量：4层； 台阶坡面角：小于30°； 总边坡角：24°； （4）拦渣坝 在排土场北部设置拦渣坝，防止发生泥石流、水土流失等次生灾害的发生，拦渣坝采取土石混合坝的形式来建造。 （5）坝体设计 ①坝体土料：以采场剥土、废石为土料。 ②碾压、夯实要求：碾压可利用推土机或装运剥土、废石汽车分层碾压。堆土厚度一般为40～60cm，一般碾压4～8遍。 ③坝体有关参数及坡面处理：排土场拦渣坝体长约230m，设计坝高10m，上部坝宽3m，内外坡角均为60°。在已结束施工的排土场平台和斜坡上进行植被（种树和种草），可以减少水土流失。在场内干滩面采取洒水喷淋等措施，保持滩面湿润，防止尘土飞扬。 （6）排土场排水 在排土场外围设置排水沟，减少场内积水；拦渣坝设置泄水孔，将渗入排土场内部的雨水和排土场底部渗出的地下水排出。 （7）排土场排放要求及稳定措施 ①汽车排土作业时，应有专人指挥，非作业人员一律不得进入排土作业区，凡进入作业区内的工作人员、车辆、工程机械必须服从指挥人员的指挥。 ②排土场平台必须平整，排土线应整体均衡推进，排土堆置平面应形成重车上坡堆放的3%～5%的反坡。 ③排土场卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于轮胎直径的2/5，车挡顶部和底部宽度应分别不小于轮胎直径的1/3和1.3倍；设置移动车挡设施的，要按移动车挡要求作业。 ④堆弃过程中应有序、有计划地分开或分别堆置，即在排土场底部堆置大块岩石，以保持基层的稳定。 ⑤堆置的岩土由疏松至密实，必会引起正常的沉降，因此，应留有一定的预留量并采取往返移动来解决排土场的下沉。 ⑥排土场的废弃物料为剥离近地表的残坡积层，根据岩土物理力学性质确定排土场的稳定段高为5m ，总边坡角为24°。 ⑦应按规定顺序排弃土岩，在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之间必须保持足够的安全距离。 ⑧卸土时，汽车应垂直于排土工作线；严禁高速倒车、冲撞安全车挡。 ⑨排土安全车挡或反坡不符合规定、坡顶线内侧30m范围内有大面积裂缝 或不均匀下沉时，则应有计划地将排弃土全部卸在平台上，由推土机推填补平。 推土机作业时，外侧轮胎距平台边缘的安全距离不小于1.0m，铲刃距平台边缘不小于0.5m。推土机停止作业时，应停放在安全区。 ⑩要防止地表雨水的冲刷及地下水的侵蚀，保证排土场的稳定。在排土场 外围修筑截水沟将地表水截流，避免流入排土场；排土场平台应做成由边坡向内 侧倾斜的坡度，防止雨水向外冲刷排土场边坡，并在内侧修建排水沟，将水引入两侧的截洪沟。 ⑪遇有排土场地基不良时，防止在堆积废土后使基面滑动影响排土场稳定，应在排土场底部用大块岩石超前堆置，以稳定排土场台阶的坡脚。 ⑫排土场作业区内因雾、粉尘、照明等因素使驾驶员视距小于30m或遇暴雨、大风等恶劣天气时，应停止排土作业。 ⑬汽车进入排土场内应限速行驶，距排土工作面50～200m限速16km/h，小于50m限速 8km/h；排土作业区内应设置一定数量的限速牌等安全标志牌。 ⑭排土作业区必须配备足够数量且质量合格、适应汽车突发事故应急的钢丝绳（不少于4根）、大卸扣（不少于4个）、灭火器等应急工具。 ⑮矿山闭坑后将排土场内剥离土全部回填至采坑供矿山复垦使用，原排土场位置应立即植树覆绿，还原成原始地貌。 排土场排土到最终边界后要及时进行植树绿化，保护环境、防止水土流失。 |
| 总平面及现场布置 | 采矿工业区布置在采场东侧。区内布置破碎场、建筑碎石堆料场、变电房、空压机房、设备维修间，石场办公生活区布置在采场北东侧；由于矿山爆破领取的炸药当天未用完要收回，不再设置炸药库。排土场设置于矿区外围北东部。总平面布置见附图2。 |
| 施工方案 | 1、施工期 项目施工期建设内容主要包括矿山运输道路、矿山基建剥离、排土场建设（排土场截水沟、挡土坝和沉淀池）、截水沟等建设。如图2-1所示。 图2-1 项目建设工艺流程及产污图 工艺流程简述： （1）施工场地平整及基础工程 表面清理、场地平整和地基开挖等基础工程，由于挖土机、运土卡车等施工机械的运行，将产生一定的噪声，同时产生扬尘，并会造成一定程度的水土流失。 （2）主体工程及附属工程施工 施工机械运行时产生噪声，施工过程中会产生原材料废弃物、施工生活污水以及生活垃圾。 （3）设备安装 在设备安装过程中使用钻机、电锤等会产生噪声，也会产生一定量的废弃物料。 （4）建设周期 施工总工期为12个月。 2、运营期 （1）矿山开采工艺流程 图2-2 矿山开采工艺流程及产污节点图 工艺说明： ①开拓上山运输道路，根据矿山的地形，由矿区简易公路向矿体顶部开拓上山公路。 ②剥离：在建筑石料用灰岩矿体上部有第四系表土，可以用人工清土或以挖掘机铲装，汽车（自卸汽车）运输的方法将其剥离，矿山剥离量约60.98万立方米，矿山设计可采资源储量40.79万立方米，剥采比约为0.079。 ③开拓水平开段沟：由上山公路向矿体开拓水平开段沟，（采用爆破的方法）以形成水平作业台阶，采场出入沟位于采场东侧，开采方向自西向东开采。 ④采矿：采用中深孔爆破为主，浅孔爆破为辅，非电微差爆破的方法进行采矿作业。其方法是采用JK810型液压潜孔钻机打眼，微差爆破法起爆，一次形成设计台阶。中深孔爆破参数为：孔深12~14.0m，孔径100mm，炮孔倾角75°，前排最小抵抗线2.5m，孔距3.0~4.0m，排距2.5m，堵塞长度2.5~3.0m（为控制块度，改善爆破效果，减少二次爆破，建议采用分段间隔装药）。 ⑤运输：各台阶合格矿石由挖掘机（斗容1.9m3）铲装，经自卸汽车、传送皮带运至加工厂破碎筛分。 （2）破碎筛分工艺流程 图2-3 破碎筛分工艺流程及产污节点图 矿区生产的建筑石料用灰岩，无需选矿，原矿经过破碎筛分形成最终产品，建筑石料用灰岩产品当地建筑市场。根据矿石质量和目前市场的需求，生产的最终产品为 10×20mm、20×40mm、40× 80mm规格的建筑石料用碎石，其中筛分出5×10mm的碎石再破碎成以<5mm石粉。 大块石料用汽车运送至料仓，经料仓由振动给料机（GZD9636型）均匀地送进鄂式破碎机（PE500×750型）进行粗碎，粗碎后的石料由皮带机送到反击式破碎机（PF1010型）进行进一步破碎，细碎后的石料由皮带机送进振动筛分机（3YK1545型）进行筛分，筛分出不同规格的料块，满足产品要求的料块由成品皮带机送往成品料堆；不满足要求的料块由皮带机送到反击式破碎机进行再次破碎，直到粒度合格，形成最终产品。 |
| 其他 | 无 |

| 生态环境现状 | 1、环境空气质量现状调查与评价 （1）基本污染物 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评[2020]33号）要求：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。”本次环评查阅了韶关市生态环境局官网公布的《韶关市生态环境状况公报（2023年）》，乐昌市2023年度环境空气质量现状如下： 表3-1 2023年度乐昌市环境空气质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2（μg/m3）; 年平均质量浓度; 13; 40; 32.5; 达标. PM10（μg/m3）; 年平均质量浓度; 34; 70; 48.6; 达标. PM2.5（μg/m3）; 年平均质量浓度; 23; 35; 65.7; 达标. CO（mg/m3）; 日均值第95百分位数; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3（μg/m3）; 最大8小时平均第90百分位数; 119; 160; 74.4; 达标. 由以上数据可知，项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5的年均质量浓度、CO的95%分位数日平均质量浓度、O3的90%分位数最大8小时平均质量浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求，故项目所在环境空气质量评价区域为达标区。 （2）其他污染物 1）环境质量现状监测 本次环评委托**于**年*月*日~*日对项目区域大气环境特征污染物进行了现状监测。 ①监测信息 根据乐昌气象站近20年（2003～2022年）的主要气候统计资料，项目所在区域主导风向为西北风，且考虑项目对周边居民点的影响，本项目设置在厂区南面岭南壹号公馆处设置监测点位，点位信息见下表。 表3-2 环境空气监测点位一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测时间. ②监测结果 本次环评大气环境质量现状监测数据见下表。 表3-3 大气环境质量现状监测结果 采样点位; 监测项目; 监测结果（μg/m3）. 2）环境质量现状评价 ①评价因子 TSP ②评价标准 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及其修改单 ③评价方法 采用单项质量指数法，公式为： Pi=Ci/ Si 式中：Pi——第i个污染物标准指数值； Ci——第i个污染物实测浓度值，mg/m3； Si——第i个污染物评价标准限值，mg/m3。 当Pi值大于1.0时，表明大气环境已受到该项评价因子所表征的污染物的污染。Pi值越大，受污染程度越重；Pi值越小，受污染程度越轻。 ④评价结果 项目所在区域大气环境质量现状评价结果见下表。 表3-4 大气环境质量现状评价结果 评价因子; 监测结果 （mg/m3）; 评价标准 （mg/m3）; 最大单项指数（Pimax）; 评价结果. 超标率（%）; 最大超标倍数. 由上表可知，项目所在区域环境空气中TSP监测浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单二级标准限值要求。 2、地表水环境现状调查与评价 项目周边地表水为武水“乐昌城-犁市”河段，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函【2011】29号），水质目标为Ⅲ类。根据《韶关市生态环境状况公报（2022年）》，2022年，韶关市10条主要江河（北江、武江、浈江、南水河、墨江、锦江、马坝河、滃江、新丰江和横石水）28个市控以上手工监测断面水质优良率为100%，与2021年持平，其中Ⅰ类比例为3.57%、Ⅱ类比例为89.3%、Ⅲ类比例为7.14%。 因此，本项目所在流域水环境质量现状良好。 3、声环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》可知，固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关规定开展补充监测。经现场勘查，项目边界外50m范围内无声环境保护目标，因此无需开展声环境质量现状监测。 4、生态环境现状调查与评价 （1）主体功能区划 本项目位于乐昌市北乡镇茅坪村，根据《广东省人民政府关于印发广东省主体功能区划的通知》（粤府〔2012〕120号），乐昌市属国家级重点生态功能区。 （2）生态功能区划 根据《韶关市生态环境保护战略规划（2020-2035）》，本项目所在区域所属生态功能区为“仁化北部山地生物多样性保护与水源涵养生态功能区”（E1-1-1）。 （3）土地利用类型 根据乐昌市自然资源局提供的项目土地利用现状局部图（见附图8），矿区土地利用类型主要为采矿用地、其它草地、乔木林地，加工场地土地利用类型主要为采矿用地，排土场土地利用类型主要为采矿用地、乔木林地、其他草地、灌木林地。占地不涉及基本农田，不涉及自然保护区、森林公园、湿地公园或风景名胜区，也不涉及国家及省级重点保护野生动植物和名木古树。 （4）植被现状调查 矿区属亚热带季风气候，地带性植被类型为亚热带针叶林。矿区植被由于地形、气候与人为因素等的综合影响，地带性代表植被亚热带针叶林等原始植被部分已被破坏，都是本区常见的次生林以及次生林破坏后的野生灌草丛。项目区域范围乔木层树种以马尾松纯林为主，种类不多，组成简单，林层单一，林相较为单调，林下植被均为当地常见的灌木和草本，主要灌木种类有黄牛木、桃金娘、银柴、地桃花、酸藤子等，草本有芒箕、芒草、鸭嘴草、狼尾草、蕨类等。局部地段仅发育灌木丛。评价区域内原生典型植被为亚热带针叶林，原生植被遭到破坏后，目前以次生的亚热带低矮灌草丛马尾松林分布面积最广。 （5）动物资源现状调查 据华南植物研究所与乐昌县林业局联合调查，乐昌市野生维管辣植物有237科，1025属，2509种。其中，蕨类植物45科，89属，202种，提子植物10科，19属，29种：被子植物182科，917属，2278种。省林业厅，省濒危动物研究所及乐昌市林业局有关人员对乐昌市野生动物进行普查，被列为国家一，二级保护野生动物的有283种。经对项目场地及周边区域动物活动情况的调查，本项目所在区域的动物资源较少，没有国家保护野生动物。评价区域由于受人为活动影响强烈，现场未见有野生大型动物的活动，山地偶见有田鼠、蟾蜍等。鸟类主要为山雀、鹧鸪等小型鸟类，目前栖息在区域的鸟类较少。 （6）现状评价结论 项目不涉及生态保护红线，人类活动尤其是开发利用活动会不同程度的干扰陆生生态环境，干扰的强度不同其产生的影响也不同，其主要的可见效果为植被类型和不同的演替。植被类型受到人为干扰破坏成为人工植被。由于该区域已受人为干扰破坏，原生的亚热带针叶林在此区域基本消失，代之为低矮灌草丛马尾松林。种类相对较少，群落结构相对简单。 5、土壤环境质量现状 本项目对土壤潜在影响全部污染为废气、废水和固废，其中废水和固废通过有效收集，不会泄漏至土壤，无土壤环境影响。结合《土壤环境建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），粉尘中的主要成分为建筑用石料灰岩矿，不属于重金属、有色金属矿。不属于土壤污染物评价指标，因此本项目无土壤环境特征影响因子。根据生态环境部环境工程评估中心《环境影响评价技术到则土壤环境（试行）》(HJ964-2018)关键要点解析“建设项目包括集中影响类型、有无影响途径、有无土壤环境特征影响因子；无影响途径的及对土壤环境不会产生影响的，可不开展土壤环境影响评价。”因此，本项目无土壤环境特征影响因子，对土壤环境不会产生影响，可不进行土壤环境影响评价。 6、地下水环境质量现状 项目所在区域不属于集中式饮用水水源准保护区，不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区，也不属于补给径流区，故项目地下水环境敏感程度属于不敏感。项目不存在地下水污染途径，不开展地下水现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 1、原有工程环保手续执行情况 - 矿区内早期有两家矿山开采，分别为乐昌市乐城镇成家村下迳石场和乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场。 - 乐昌市乐城镇成家村下迳石场2002年12月由乐昌市国土资源局颁发采矿许可证，矿山设计生产规模为5万m3/a，采用露天开采方式开采，该矿于2011年7月闭坑及注销。由于历史原因，乐昌市乐城镇成家村下迳石场缺乏环境影响评价资料及日常监测资料。 - 乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场早期为水泥用灰岩矿山，后期因产品销路等因素的影响，该矿山改做小型建筑石料用灰岩碎石，2005年6月由韶关市国土资源局颁发采矿许可证，矿山设计生产规模为10 万立方米/年，采用露天开采方式开采。2010年11月3日韶关市国土资源局同意该矿延续，重新颁发采矿许可证，证号：C4402002010117120079512，生产规模为25万吨/年。由于原采矿许可证已到期，乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场已申请采矿权延续，经乐昌市国土资源局批准，同意该矿采矿权延续。根据该矿资源储量核实报告，将生产规模调整为年开采6万立方米。 - 2016年5月，兴茂石场委托广东韶科环保科技有限公司编制完成了《乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场年产6万立方米建筑用石灰岩建设项目环境影响报告表》，2017年3月28日，乐昌市环境保护局以《关于乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场年产6万立方米建筑用石灰岩建设项目环境影响报告表审查意见的复函》（乐环审[2017]10号）对该项目进行了批复。该项目于2017年5月开工建设，2018年7月20日取得了乐昌市环境保护局颁发的《广东省污染物排放许可证》（编号：4402812018000009），2018年8月项目竣工并投入运行调试。并于2018年8月31日组织召开了《乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场年产6万立方米建筑用石灰岩建设项目》竣工环境保护验收会议，并通过了竣工环境保护验收工作。 - 2019年9月，兴茂石场委托广东韶科环保科技有限公司编制完成了《乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场年加工生产2万吨机制砂项目环境影响报告表》，2019年9月23日，乐昌市环境保护局以《关于乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场年加工生产2万吨机制砂项目环境影响报告表审查意见的复函》对该项目进行了批复，该项目于2020年3月建设完成，但由于兴茂石场在建设中发现采矿许可证有效期至2021年5月13日，并由于相关政策采矿许可证暂无法续期，因此该项目未投产，未进行排污许可申报及环保验收手续，乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场于2021年5月闭坑及注销。原有项目相关手续如下表所示。 - 表3-5 原有项目相关手续一览表 - 序号; - 文件名称; - 获取时间; - 单位. - 1; - 乐昌市环境保护局《关于乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场年产6万立方米建筑用石灰岩建设项目环境影响报告表审查意见的复函》（乐环审[2017]10号）; - 2017.3.28; - 乐昌市环境保护局. - 2; - 广东省污染物排放许可证; - 2018.7.20; - 乐昌市环境保护局. - 3; - 乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场年产6万立方米建筑用石灰岩建设项目竣工环境保护验收意见; - 2018.8.31; - 自主验收. - 4; - 乐昌市环境保护局以《关于乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场年加工生产2万吨机制砂项目环境影响报告表审查意见的复函》; - 2019.9.23; - 乐昌市环境保护局. 2、原有项目污染物排放情况 根据《乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场年开采6万立方米建筑石料用灰岩矿项目环境影响报告表》（乐环审[2017]10 号）、《乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场年开采 6万立方米建筑石料用灰岩矿项目项目竣工环境保护验收监测报告》以及业主提供资料，乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场现有项目生产过程中产生的污染物有水污染物、大气污染物、噪声和固体废弃物。 - （1）现有项目生产工艺 - ①开采工艺流程简述 - 图3-3 矿石开采工艺流程图及产排污节点图 工艺流程说明： 采石先开拓水平开段沟，采用爆破的方法向矿体开拓水平开段沟，形成水平作业台阶，然后进行采石作业，凿岩作业采用中深孔凿岩，非电微差爆破的方法进行采矿作业。该方法采用潜孔钻机打眼，微差爆破法起爆，一次形成设计台阶。靠近最终边坡时采用预裂爆破。爆破参数为：钻孔超深0.9-1.5m，孔径80-130mm，炮孔倾角65°，孔距4.16～7.28m，排距5.2 m，堵塞长度2.5～3.2m，多排孔起爆的微差时间间隔为25～50毫秒，起爆材料为毫秒电雷管。大块采用手风钻解炮或用液压冲击锤直接打碎。各台阶合格矿石由挖掘机铲装，经自卸车运破碎生产线破碎，废石堆存作为建筑材料外售。矿区地质条件简单，由于开采多年，现有项目拟开采矿体全部出露，区内覆土已经几乎完全剥离，无需设置排土场。矿区不存放雷管炸药，爆破任务由专业爆破公司执行，约3天进行一次爆破作业。 ②碎石加工工艺流程简述 图3-4 碎石加工工艺流程图及产排污节点图 工艺流程说明： 破碎筛分线产生的规格≤4cm石料经二次筛分后其中0.5~1cm的砂石转入制砂线料仓，通过输送带运至制砂机进行破碎制砂，制砂完成后返回振动筛进行筛分；而筛分后规格≤0.5cm的砂石通过水洗设备进行清洗，清洗后即得产品；不符合规格的砂石回到料仓后继续进入制砂机破碎制砂。水洗设备下少量细砂由泵将其送至细砂回收机的旋流器，旋流器通过离心率的作用将尾砂中的砂、泥分离，然后通过高压振动将水和砂分离，分离出的砂由筛前输出，再经输送带送至产品堆场堆放。 制砂线采用湿法作业，喷淋废水、洗砂废水等通过沟渠管道收集至循环水池，沉淀后通过泵再回用于生产或洒水抑尘，不外排。 该项目建设完成后，该项目于2020年3月建设完成，但由于兴茂石场在建设中发现采矿许可证有效期至2021年5月13日，并由于相关政策采矿许可证暂无法续期，因此该项目未投产，未进行排污许可申报及环保验收手续，没有进行实际的生产经营活动，未产生环境污染。 - 现有项目主要污染物排放及污染治理措施 - ①废水 - 生产废水： - 生产废水：结合企业的实际生产情况，生产用水量约12m3/d，主要为采场用水4m3/d（道路洒水、抑尘洒水、带水钻孔等用水）、破碎生产线用水8m3/d（喷淋抑尘用水，清洗用水等）。采场用水自然挥发，无外排；破碎线喷淋抑尘用水自然挥发，产品清洗用水经循环水池（1000m3）沉淀后循环使用。 - 生活污水：职工生活用水主要是饮用水及盥洗用水，现有项目生活污水产生量为 570.8m3/a（1.89m3/d），经化粪池处理后作为农肥用作周边农作物灌溉，不外排。 - 初期雨水：厂区内建有雨水导流沟，并建有两个初期雨水收集池，初期雨水收集沉淀后可回用于生产工艺喷淋，不外排。 - ②废气 - 凿岩粉尘：凿岩钻孔时，钻头撞击岩石产生粉尘，根据类比在未设防尘措施的条件下，作业场所空气中粉尘的平均产生浓度约70mg/m3，粉尘的产生强度为0.7kg/h；现有项目采用湿式凿岩钻孔机，抑尘效率可达90%以上。根据类比，厂界监控浓度小于1mg/m3，粉尘排放浓度约7mg/m3，强度约为0.07kg/h。 - 爆破废气：根据类比，每次爆破时粉尘产生量约为4kg，距爆破点6m处粉尘产生浓度约为16mg/m3，厂界监控点粉尘浓度小于1.0mg/m3，现有项目年爆破次数约为100次，因此爆破作业粉尘年排放量约为0.4t/a。爆破时炮烟中有NOx、CO及水蒸气产生，据有关资料显示，每公斤硝铵炸药可产生NOx：28.75g/kg、CO：14.5g/kg和0.45kg水蒸气。现有项目炸药使用量为11t/a，因此，NOx产生量约为0.32t/a，CO产生量约为0.16t/a。 - 铲装废气：采剥下来的石料和少量的土岩在采装过程中可以产生一定量的粉尘。据相关研究资料，若无防尘措施，铲装作业的粉尘产生速率约为1.5kg/h，距作业点6m处粉尘产生浓度约为20mg/m3，现有项目采用洒水抑尘，抑尘效率约为90%，粉尘排放速率约为0.15kg/h，每天持续采装时间约为6小时，因此采装作业过程中粉尘产生量约为9kg/d（2.7t/a），排放量约为0.9kg/d（0.27t/a）。 - 卸料粉尘：输送皮带在卸料时将产生粉尘，经类比，无环保措施情况下的产生浓度约为800mg/m3，粉尘产生速率为2.88kg/h，粉尘年产生量为6.91t/a。卸料过程外加防尘罩抑尘，其效率可达90%以上，排放浓度为80mg/m3，排放速率为0.29kg/h，排放量为0.69t/a。 - 破碎粉尘：矿石在破碎过程中产生的粉尘浓度较高，经类比（采用相同的工艺和设备及相同的原料），在无环保措施情况下粉尘产生浓度约为500mg/m3，产生速率约2.13kg/h。现有项目采用湿式喷淋洒水抑尘，抑尘效率约为90%，粉尘排放浓度约为50mg/m3，排放速率约为0.213kg/h。每天持续破碎时间约为8小时，因此矿石破碎过程中粉尘产生量约为17.0kg/d（5.10t/a），排放量约为0.17kg/d（0.51t/a）。 - 筛分粉尘：筛分粉尘产生浓度600mg/m3，产生速率约4.09kg/h，产生量约32.7kg/d（9.8t/a），采用湿式喷淋洒水抑尘，其效率可达到90%，排放量约为3.27kg/d（0.98t/a），浓度约为60mg/m3。 - 堆场扬尘：堆场主要环境问题为表面粒径较小的粉尘在外力作用下扬起，对大气环境造成的污染。现有项目采取对堆场洒水抑尘措施，在增加2%含湿量的条件下，按年平均风速计算粉尘发生量为0.15t/a。 - 运输粉尘：建设单位加强道路养护，确保路面平整，防止坑凹处裸露的土壤，引起扬尘；安排专职清洁人员加强路面清扫和及时对路面进行喷洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右；在进厂道路两侧进行绿化，形成绿化隔离带，这不仅可以净化空气，降低噪声，也可美化环境。 - ③噪声 - 现有项目主要噪声源为液压机、爆破、钻机、破碎机、振动筛等，综合噪声源强 65~115dB（A）。 - ④固体废弃物 - 采矿废石：结合企业的实际生产情况，采矿过程中废矿石的产生量为0.38万t/a，主要包括剥离废石（土）0.08万t/a和废夹石0.3万t/a。土是山区的宝贵资源，其全部收集在矿区空地，作为服务期满后的复垦用土；废石全部出售作为建筑材料。 - 循环水池污泥：结合企业的实际生产情况，循环水池污泥为石粉和泥沙，约4t/a，定期清理作为建筑用材料出售，不外排。 - 生活垃圾：现有项目生活垃圾产生量为2.26t/a，生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。 - 表3-6 现有项目污染物排放量与排放浓度一览表 - 污染类型; - 排放源; - 指标; - 产生浓度; - 产生量; - 排放浓度; - 排放量. - 水污染物; - 生产废水; - SS; - 1500mg/L; - 3t/a; - --; - 0. - 大气污染物; - 凿岩; - 粉尘; - 70mg/m3; - 0.42t/a; - 1.0mg/m3（厂界）; - 0.042t/a. - 爆破; - 粉尘; - 16mg/m3; - 0.4t/a; - 1.0mg/m3（厂界）; - 0.4t/a. - NOx; - 30.1mg/m3; - 0.32t/a; - 0.12mg/m3（厂界）; - 0.32t/a. - CO; - 15mg/m3; - 0.16t/a; - 8mg/m3（厂界）; - 0.16t/a. - 铲装; - 粉尘; - 20mg/m3; - 2.7t/a; - 1.0mg/m3（厂界）; - 0.27t/a. - 卸料; - 粉尘; - 800mg/m3; - 6.91t/a; - 1.0mg/m3（厂界）; - 0.69t/a. - 破碎; - 粉尘; - 500mg/m3; - 5.1t/a; - 1.0mg/m3（厂界）; - 0.51t/a. - 筛分; - 粉尘; - 600mg/m3; - 9.8t/a; - 1.0mg/m3（厂界）; - 0.98t/a. - 堆场; - 粉尘; - --; - 0.15t/a; - 1.0mg/m3（厂界）; - 0.15t/a. - 固体废弃物; - 采石场; - 废矿石; - 0.38万t/a; - --; - 0. - 循环水池; - 污泥; - 4t/a; - --; - 0. - 员工生活; - 生活垃圾; - 2.26t/a; - --; - 0. - 噪声; - 生产设备; - 噪声; - 65~115dB（A）; - 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）. - （3）现有项目达标性分析 - ①水污染物 - 现有项目废水主要为清洗废水、生活污水。清洗废水经沉淀后循环使用，不外排。生活污水产生量较少，经化粪池预处理后，用于绿化灌溉，不外排。厂区内建有雨水导流沟，并建有两个初期雨水收集池，初期雨水收集沉淀后可回用于生产喷淋，不外排。 - ②大气污染物现有项目生产过程中会产生无组织粉尘及NOx。根据2019年企业常规监测报告（（韶）知青检测（2019）第541号），现有项目无组织废气监测结果如表3-7所示。监测结果表明现有项目无组织排放的颗粒物，氮氧化物、一氧化碳均可满足符合《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2201）中的第二时段无组织排放监控浓度限值的要求。 - 表3-7 现有项目无组织废气监测结果 - 检测位置; - 检测结果; - 执行标准. - 上风向; - 下风向1#; - 下风向2#; - 下风向3#. - 颗粒物; - 0.19; - 0.52; - 0.50; - 0.48; - 1.0. - 氮氧化物; - ND; - 0.025; - ND; - ND; - 0.12. - 一氧化碳; - 0.8; - 0.9; - 0.8; - 0.8; - 8. - 备注：ND标识分析结果低于分析方法的最低检出限. - ③噪声 - 根据2019年企业常规监测报告（（韶）知青检测（2019）第 541号），现有项目生产过程中厂界噪声监测结果如表3-8所示。根据监测结果表明，现有项目厂界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 - 表3-8 现有项目厂界噪声监测结果 - 测点位置; - 监测结果（dB（A））. - 昼间; - 夜间. - 厂边界东; - 56; - 43. - 厂边界南; - 57; - 47. - 厂边界西; - 56; - 46. - 厂边界北; - 53; - 44. - 执行GB3096-2008中2类标准; - 60; - 50. - 综上所述，现有项目各污染物均能稳定达标排放，对周围环境影响在可接受范围内。 - 3、现有工程污染事故、环保投诉情况 结合企业的实际生产情况，现有项目没有发生过废水、废气、固体废物等环境污染事故，但因生产过程管理不善，导致爆破过程产生的噪声对周边敏感点造成影响，因此有接受到投诉。除此之外，现有项目没有接收到关于废气、废水、固体废物方面的投诉。 - 4、原有环境污染、生态破坏问题及以新带老措施 原有工程主要环境问题及以新代老措施见下表。 表3-9 原有工程主要环境问题及以新代老措施一览表 序号; 环境问题; “以新带老”环保措施. 1; 矿区截排水沟及沉淀池设置不完善; 在采区周围设置截排水沟确保初期雨水能收集至沉淀池. 2; 破碎生产线未配有收尘系统; 破碎生产线配备收尘系统. 3; 采区降尘措施不完善; 开采过程采取湿式采矿，辅以洒水降尘. 4; 堆场无围挡设施; 在堆场设置挡墙或防尘网. 5; 厂房内扬尘较大; 生产厂房雾炮机应及时开启喷雾降尘措施，并延长喷雾时间. 6; 矿区内部分裸露地表未进行覆盖，干燥天气易起尘，雨季易被冲刷造成水土流失; 对矿区内裸露地表应及时采用防尘网进行覆盖，必要时应进行生态修复和水土保持. 7; 部分输送带未采取加装封闭罩措施; 对未采取封闭措施的输送带加装封闭的输送廊道. 8; 矿区爆破及切割设备噪声较大，对周边环境有一定影响; 合理安排爆破时间，夜间及中午禁止爆破. 9; 破碎生产线噪声较大，对周边环境有一定影响; 合理安排项目布局，将破碎生产线尽可能远离居民区，对破碎筛分生产线采用全封闭设计，并尽可能避免中午加工生产. 10; 危废暂存间未设置导流槽及事故收集池，不满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等相关要求; 危废暂存间需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求进行建设，内部设置导流槽及事故收集池、警示标识标牌、管理制度和台账。设专人负责危废的日常管理工作，产生的危废应分类收集，不得与生活垃圾相混。. |
| 生态环境保护目标 | - 1、大气环境保护目标 - 本项目不开展大气环境影响专项评价，将本项目周边500m范围内的居民区作为大气环境保护目标。 - 2、地表水环境保护目标 - 本项目不开展地表水环境影响专项评价，项目周边不存在水环境保护目标。 - 3、声环境保护目标 - 本项目不开展声环境影响专项评价，经查，项目边界外50m范围内不存在声环境保护目标。 - 4、生态环境保护目标 - 根据现场调查，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等生态敏感目标和水环境敏感目标。 - 项目用地周边主要环境敏感保护目标列于表3-10，详见附图3。 - 表3-10 主要环境保护目标 - 环境要素; - 环境保护目标; - 方位; - 与矿区最近距离; - 与排土场最近距离; - 与加工区最近距离; - 性质; - 环境功能. - 大气环境; - 鹅湾村; - NNW; - 300m; - 75m; - 490m; - 居民区; - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） - 二类标准. - 岭南一号公馆; - S; - 300m; - 820m; - 440m; - 居民区. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气质量标准 根据《韶关市生态环境保护规划（2020-2035）》，项目所处区域环境空气质量功能类别为二类功能区，环境空气质量执行 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，详见表3-11。 表3-11 环境空气质量标准 污染物; 年评价指标; 标准值. SO2（μg/m3）; 年均值; 60. 日均值; 150. 小时均值; 500. NO2（μg/m3）; 年均值; 40. 日均值; 80. 小时均值; 200. PM10（μg/m3）; 年均值; 70. 日均值; 150. PM2.5（μg/m3）; 年均值; 35. 日均值; 75. CO（mg/m3）; 日均值; 4. 小时均值; 10. O3（μg/m3）; 日最大8小时平均; 160. 小时均值; 200. TSP（μg/m3）; 年均值; 200. 24小时均值; 300. 2、地表水环境质量标准 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环【2011】29号），本项目所在区域主要地表水及影响水域为武水“乐昌城-犁市”河段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 表3-12 地表水环境质量标准（摘录） 单位：（mg/L） 评价标准; pH值（无量纲）; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 总氮. Ⅲ类; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0. 3、声环境质量标准 本项目位于郊区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）7.2中规定（村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求），本项目所在区域为工矿企业与农村混杂区，因此本项目所在区域执行2类声环境功能区要求，厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。详见表3-13。 表3-13 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 类别; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22：00~6:00）. 2类; 60dB(A); 50dB(A). 二、污染物排放标准 1、大气污染物排放标准 破碎、筛分过程产生的粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放限值要求；采矿、堆放等生产过程产生的粉尘、爆破废气、机械及机动车燃油尾气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度点要求，即颗粒物≤1.0mg/m3、NOx≤0.12mg/m3、CO≤8mg/m3；厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），即排放浓度≤2mg/m3。 表3-14 项目大气污染物排放标准 来源; 污染物; 浓度限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 净化设施最低去除效率%; 标准名称. 生产（有组织）; 颗粒物; 120; 2.9; /; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放限值要求. 生产（无组织）; 颗粒物; 1.0; /; /; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求. NOx; 0.12; /; /. CO; 8; /; /. 食堂; 油烟; 2.0; /; 60; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 2、废水排放标准 项目运营期生产废水中降尘用水全部自然蒸发或者渗入矿石中不外排，洗车废水经沉淀处理后回用于生产；初期雨水经初期雨水池沉淀后回用于洒水抑尘。本项目运营产生的生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作标准后用于厂区周边灌溉不外排。 表3-15 水污染物排放标准 单位：mg/L（pH 值无量纲除外） 级别; pH值; CODcr; BOD5; SS; 氨氮. 《农田灌溉水质标准》 （GB5084-2021）中旱作标准; 5.5~8.5; ≤200; ≤100; ≤100; --. 3、噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-16 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物控制标准 本项目所产生的一般工业固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关标准；危险废物的临时贮存参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | 本项目矿区无生产废水排放，无需申请水污染物总量控制指标。 本项目运营期产生的废气污染物主要为颗粒物、NOx、CO以及厨房油烟，其中颗粒物排放量为12t/a（有组织排放1.37t/a，无组织排放10.63t/a），NOx排放量为2.96t/a（均为无组织排放），CO排放量为6.39t/a（均为无组织排放）。根据《韶关市生态环境局关于做好COD、氨氮、氮氧化物三项主要污染物总量指标管理工作的通知》“一、严格落实总量控制制度。各县（市、区）应当严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。按照“以减量定增量”原则，动态管理COD、氨氮、氮氧化物三项总量指标。新、改、扩建排放COD、氨氮、氮氧化物三项主要污染物的建设项目应当执行总量替代制度。”本报告建议以项目实际排放量作为总量控制指标，即颗粒物：12t/a；NOx：2.96t/a；CO：6.39t/a。其中氮氧化物需进行总量替代，氮氧化物总量指标从乐昌东锆燃煤锅炉淘汰项目减排量中替代，详见附件5。 |

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工期主要是矿区道路、新增设备安装、配套环保设施安装、截排水沟、沉淀池等设施的建设。施工期污染物主要为废气、废水、噪声及固废，且施工过程还会对生态环境造成一定的影响，主要体现在植被损毁、破坏野生动植物生态和水土流失等方面。 1、施工期生态环境影响分析 项目施工期对生态的影响主要表现为工程施工占地对土地利用类型的改变和对植被的破坏，引发水土流失等。施工期占地暂时改变土地利用状态，地表植被也将被破坏。项目施工面积较小，占地范围内的土石方开挖、道路修筑等施工活动，不可避免地使工程施工区范围内的土壤、植被受到严重破坏，大面积裸露地表，表土、废石堆存，将增强区域土壤侵蚀强度，产生水土流失危害，影响工程区河流水质，破坏区域生态环境。 项目占地范围内为采矿用地、其它草地、乔木林地等，人类活动干扰较为强烈，项目区没有发现野生的大型兽类的活动痕迹，主要动物是小型兽类、小型常见鸟类和蛙类等，兽类主要是啮齿类，种类及数量较多。施工活动（噪声、粉尘等）将影响哺乳类、鸟类、爬行类和两栖类原有的栖息环境、取食地等。因此，施工期对动物有一定的影响。但大多数动物具有趋避的本能，只要项目区以外的环境不遭破坏，且施工人员不对它们直接捕杀，对动物种群不会有太大的影响。 施工期应避开雨天与大风天气，减少水土流失量。项目在施工期间应做好开挖边坡防护工作，开挖边坡周围在施工准备期修建截水沟，防止雨水冲刷开挖边坡造成水土流失，防止边坡塌方和泥石流的产生，在雨季期间，施工开挖面应采取苫布覆盖等防护措施，以减少水土流失，截水沟末端设沉砂池，雨水经沉砂池处理后排入附近天然沟道。在开挖期，做好坡体的防护，防止边坡塌方和泥石流的产生，减少水土流失。 修建好场内外的截洪沟和排洪沟系统，将大量的雨水安全导入排洪沟，避免对表体土壤和新生植被的冲刷和破坏。施工完成后，在房屋周围、道路两侧、空地等尽早进行绿化，做好植被的恢复、再造，做到边坡稳定，岩石、表土不裸露。在雨季期间，施工开挖面应采取苫布覆盖等防护措施，以减少水土流失，截水沟末端设沉砂池，雨水经沉砂池处理后排入附近天然沟道。在开挖期，做好坡体的防护，防止边坡塌方和泥石流的产生，减少水土流失。修建好场内外的截洪沟和排洪沟系统，将大量的雨水安全导入排洪沟，避免对表体土壤和新生植被的冲刷和破坏。 施工完成后，在道路两侧、空地等尽早进行绿化，做好植被的恢复、再造，做到边坡稳定，岩石、表土不裸露。由于项目施工期的影响持续时间较短，因此只要在施工的各个时段严格按照水土保持要求实施水土保持措施，就可以把水土流失控制在其所在区域的土壤侵蚀容许范围内。 2、施工期大气环境影响分析 施工期废气主要为矿区道路、新增设备安装、配套环保设施安装、截排水沟、沉淀池等设施施工开挖产生的扬尘、车辆运输扬尘以及施工机械排放的尾气。 （1）施工扬尘 根据查阅相关资料，在天气晴朗、场地未洒水的情况下，进行土石方装卸、运输及施工作业时，在下风向（风速为2.0m/s）50~150m范围内，TSP浓度可达到5.0~20.0mg/m3，表明施工场地的粉尘影响较为严重，对矿山周边植被有一定影响。为此，拟在施工采取频繁洒水、降低落料高度等措施以降低粉尘产生，从而减轻粉尘对周边环境的影响。 （2）运输扬尘 施工过程中车辆运出将产生运输扬尘，据有关资料分析，物料运输车辆在一般行车道路两侧近距离内产生的扬尘浓度可达8~10mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，本项目施工期运输扬尘影响范围主要在矿山及工业场范围内，经过道路洒水、加盖篷布可以将产生的扬尘降到最低，不会对周围环境产生较大影响。 （3）施工机械废气 施工机械和运输车辆，使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气会对环境产生一定的影响。废气包括的污染物主要是CO、NOx等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。 施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的污染在空气中经自然扩散和稀释后，对项目周边的环境保护目标影响较小。 3、施工期水环境影响分析 本项目施工期施工人员约为30人，产生的生活污水经化粪池处理后用于绿化灌溉，不外排。 施工场地遇到下大雨天气，降雨会冲淋施工开挖面、废土石和建筑材料等物料，使得施工场地成为一定面状污染源。主要污染物成分因被冲淋物料的性质、主要成分和存放方式而定。矿区地表水不发育，其采场呈斜坡台梯状，利于降雨自然排泄，通过施工期道路区等设置排水沟，雨季地表径流经排水沟收集后进入临时沉淀池，经沉淀池沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排。 综上所述，各类废水均回用，不会对地表水体产生大的影响。在施工中如遇雨天会有水土流失现象，因地表径流冲洗施工建筑材料表层而引起雨水中SS浓度增高，所以项目在建设时应尽量避开在雨天操作。因此，施工期产生的废水对周围环境的影响较小。 4、施工期声环境影响分析 本项目施工期噪声类型主要是：各工段地面工程设施施工产生的机械噪声和材料运输产生的车辆交通噪声。 本项目施工范围主要为矿区西侧，通过控制高噪声设备的施工时间、合理安排施工地点等可以有效的降低施工噪声对周围环境的影响。 5、施工期固体废物影响分析 项目施工期产生的固体废弃物包括建筑垃圾、废弃土石方和生活垃圾。 ①废弃土方石 本项目施工期建设构筑物简单，工程量小。剥离表土主要为采矿道路场地平整，全部堆放于方案规划的表土堆场内，用于后期植被恢复覆土。因此废弃土石方对环境的影响较小。 ②施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。 ③建筑垃圾 施工过程产生的建筑垃圾主要为建设矿区道路，新建露天采场截排水沟、沉砂池等，同时还包括施工中的各种包装材料。施工过程产生的建筑垃圾可回收利用的尽量回收利用，无法回收利用的委托有资质单位清运至指定地点堆放，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、废气 项目运营期废气主要为露天开采过程中产生的无组织粉尘废气、爆破废气、堆场扬尘、运输车辆尾气、加工区粉尘、食堂油烟。 （1）露天采场表土剥离扬尘 根据《广东省乐昌市北乡镇猪头冲兴茂石场建筑石料灰岩矿矿产资源开发利用方案》，矿山生产规模为40万立方米/年，剥采比为：0.082:1，则平均每年覆盖层剥离量为3.28万m3。根据前述资料，建筑用灰岩体重按2.6t/m3、剥离土体重按1.9t/m3计算，即本项目平均每年采剥总量为110.23万t/a。根据《1011 石灰石石膏开采行业系数手册》，项目营运期露天采区扬尘产污系数取0.0142 kg/t，经计算原矿开采和采装粉尘产生量为15.65t/a。本项目大风天气不作业，且在采场设置雾炮车喷雾除尘，除尘效率以90%计，采取措施后 开采粉尘排放量约为1.57 t/a。 （2）钻孔、凿岩粉尘 项目开采砂岩矿体采用中深孔凿岩爆破工艺，砂岩硬度，破碎程度都不一样，统一参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中给出的钻孔的逸散尘排放系数 0.004kg/t（矿石），项目建筑石料用灰岩开采量为40万m3/年（折104万t），矿山钻孔过程扬尘产生量为4.16t/a（1.72kg/h）。同时凿岩钻孔过程中采用湿法作业，使用洒水设备边钻孔边洒水，除尘效率可达到80%，采用湿式作业后钻孔过程中扬尘排放量为0.832t/a（0.344kg/h）。 （3）爆破粉尘及有害气体 项目露天爆破采取中深孔松动爆破，会产生一定量的粉尘，参照《金属矿山》（1996，第三期《露天矿爆破粉尘排放量的计算分析》）的相关研究资料，按1t炸药产生粉尘54.2kg 计，项目炸药年用量为150t，爆破粉尘量约8.13t/a。根据《采矿工程师手册》（2009，冶金工业出版社出版，于润沧主编），通过合理安排爆破时间，尽量避免在大风天气安排爆破作业，降低风力扬尘；采用水封爆破，在爆破前向预爆区洒水，并向钻孔注水等措施，人为地提高矿岩湿度，可有效减少粉尘的产生，其降尘率可达80%，则爆破粉尘排放量为1.63t/a。 爆破会产生少量的NOx和CO，参考《黑色金属采选业产排污系数核算研究》（彭兴文，杨曼），1t炸药爆炸后所产生的污染物取CO：40kg/t、NOx：10kg/t，项目炸药使用量为150t/a，则项目爆破工序污染物产生量约为CO：6t/a、NOx：1.5t/a，以无组织形式排放。爆破均在白天进行，爆破过程中有害气体一般是爆炸瞬时产生，为间断性排放，可选择大气扩散条件较好的时间进行爆破，有助于废气尽快扩散。由于项目为露天爆破，大气扩散能力强，周边植被覆盖率高，因此爆破工序废气对敏感点环境空气影响不大。 （4）铲装粉尘 在露天矿山采装作业过程中，挖掘机和装载机在挖掘/装载矿岩时，沉落在矿岩表面上的摩擦、碰撞产生的粉尘因受振动而扬起形成二次扬尘；其次，铲斗在装载汽车车斗卸下矿岩时，由于落差，会产生大量粉尘。 根据《矿山粉尘的产尘强度和沉积量指标》一文并结合项目的实际情况，正常工况时，采装设备在干燥天气下作业，粉尘最大产生量为0.67kg/h•台；在采用喷雾洒水装置对采矿区进行充分预湿下作业，粉尘产生量为0.134kg/h•台。为减少采装过程产生的粉尘污染，建设单位对采矿区进行充分预湿以减少粉尘产生，其降尘率可达80%，采装设备年工作时间按2416h计，矿山采场采用2台挖掘机和1台装载机进行采装作业，采装过程的粉尘产生量为2.01kg/h（4.86t/a），排放量约为0.402kg/h（0.971t/a），为无组织排放。 （5）矿区内道路运输扬尘 道路运输扬尘是矿区主要尘源，若降尘措施不当或管理不到位，在干燥天气条件下扬尘污染比较严重。本项目运输道路扬尘主要来自车辆运输石料。本次评价采用经验计算公式估算运输道路扬尘产生量。 式中：Qp——道路扬尘量（kg/km·辆）； Qp1——总扬尘量（kg/a）； V——车辆速度（km/h）； M——车辆载重（t/辆）； P——道路灰尘覆盖量（kg/m2）； L——运输距离（km）； Q——运输量（t/a）。 车辆平均来回运输距离约为0.6km，采用20t自卸汽车运输，年工作302天，每天工作8小时，运输车辆时速10km/h，由于矿区道路灰尘较多，道路灰尘覆盖量P取0.2kg/m2，可计算出矿山道路扬尘量为0.318kg/km·辆。项目对运输车辆车体进行覆盖，道路需硬化、并定期人工清扫道路，矿区配有一辆专用洒水车，在晴天对路面进行清扫和洒水，采用以上措施除尘率达80%以上。项目年运输量为98.8万t，则运输道路扬尘总量为9.43t/a（3.90k/h），排放量为1.89t/a（0.78kg/h）。 （6）破碎、筛分粉尘 本项目设置一条破碎加工生产线，大块石料用汽车运送至料仓，经料仓由振动给料机（GZD9636型）均匀地送进鄂式破碎机（PE500×750型）进行粗碎，粗碎后的石料由皮带机送到反击式破碎机（PF1010型）进行进一步破碎，细碎后的石料由皮带机送进振动筛分机（3YK1545型）进行筛分，筛分出不同规格的料块，满足产品要求的料块由成品皮带机送往成品料堆；不满足要求的料块由皮带机送到反击式破碎机进行再次破碎，直到粒度合格，形成最终产品。 项目对开采的建筑石料用灰岩进行破碎、筛分过程中会产生粉尘，根据建设单位提供的资料，本项目采用湿式破碎工艺并将破碎及筛分系统置于封闭车间内，产生的含尘废气经集气罩收集后汇在一起进入袋式除尘器进行处理，处理后的废气经排气筒DA001排放。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-1011 石灰石石膏开采行业系数手册》，石灰石破碎、筛分时产生颗粒物的系数分别为0.0307kg/t-产品、0.4kg/t-产品，破碎加工生产线在破碎筛分、皮带输送全过程密闭，粉尘收集效率95%，仅极少量粉尘逸散，并通过同步增加洒水点位和洒水频率降低逸散粉尘扩散，降尘效果达90%。根据《1011 石灰石石膏开采行业系数手册》，本项目颗粒物采用布袋除尘法为可行技术，破碎、筛分过程采用布袋除尘器的除尘效率为99.7%。 表4-1 破碎、筛分工序产排污系数表 生产工序; 污染物指标; 产污系数; 产品量; 污染物产生量; 合计. 粗破; 颗粒物; 0.0307kg/t-产品; 1040000t/a; 31.93t/a; 479.86t/a. 细破; 颗粒物; 0.0307kg/t-产品; 31.93t/a. 筛分; 颗粒物; 0.4kg/t-产品; 416t/a. 表4-2 破碎、筛分工序废气产排情况 污染源; 参数; 污染因子. 颗粒物. DA001（有组织）; 风量（m3/h）; 30000. 工作时间（h/a）; 2416. 总产生量（t/a）; 479.86. 收集效率（%）; 95. 有组织收集量（t/a）; 455.86. 有组织产生速率（kg/h); 188.69. 有组织产生浓度（mg/m3）; 6289.50. 处理工艺; 布袋除尘器. 排气筒高度（m）; 15. 有组织处理效率（%）; 99.7. 有组织排放量（t/a）; 1.37. 有组织排放速率（kg/h）; 0.57. 有组织排放浓度（mg/m3）; 18.87. （无组织）; 工作时间（h/a）; 2416. 无组织产生量（t/a）; 23.99. 无组织处理效率（%）; 90. 无组织排放量（t/a）; 2.40. 无组织排放速率（kg/h); 0.993. 有组织+无组织合计; 排放量（t/a）; 3.77. （7）堆场扬尘 项目成品储存于采场东侧的1个堆料区内，表土储存于矿山北侧的1个排土场内。堆料区、排土场在干燥情况下，受风力的影响会产生少量的扬尘，堆料区、排土场扬尘产生量采用西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式： Q = 4.23 ×10-4× V4.9× S 其中：Q—扬尘产生量，单位mg/s； S—堆场的面积，单位m2，堆料区7374m2，排土场约38500m2； V—风速，单位m/s，取多年平均风速2.1m/s。 经估算，项目堆场在不采取任何防尘抑尘措施的情况下，堆场产尘量约为735.8mg/s，2.65kg/h（6.40t/a）。建设单位拟安装喷淋装置定时向堆场表面喷洒适量的水，保证堆场物料处于湿润状态，降低扬尘产生量；在平时物料堆放过程（尤其是大风天气），采用防尘网（或彩条布）进行覆盖，在建设单位积极采取上述措施，并严格规范管理的情况下，抑尘效率可取80%，则粉尘排放量约为1.28t/a（0.53kg/h）。 （8）机械燃油废气 本项目工业场地机械设备主要使用电能，而装载机械、运输车辆，如挖掘机、装载机、空压机、自卸汽车等，均使用轻质柴油作为燃料，柴油燃烧过程中主要污染物为一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO2）等。根据原国家环境保护总局环境影响评价工程师职业资格登记管理办公室编制的环境影响评价工程师职业资格登记培训教材《社会区域类环境影响评价》，以柴油为燃料的载重汽车污染物排放系数为CO：1.56kg/t、NO2：5.84kg/t，本项目耗油量为250t/a，则污染物排放量为CO：0.39t/a、NO2：1.46t/a。 本评价要求所有燃油机械（挖掘机、装载机）设备在使用期间要保证其正常运行，经常检修保养，防止非正常运行造成的尾气超标排放。运输车辆尾气属于分散流动源，且运输距离较短，污染物排放量相对较小。同时，项目运输车辆均通过审查合格的，在日常管理中加强车辆的维修和检验，确保车辆的正常运行。故燃油废气对项目所在区域大气环境影响较小。 （9）厨房油烟 本项目共配备员工50人，均在厂区内食宿，年工作天数302d。食堂有1个炉头，每天开炉5小时，食品加工过程（如炒菜）中会产生部分油烟废气，员工平均耗油系数按30g/d·人计算，油烟挥发率取2%，每个标准炉头风量为2000m3/h，炉灶每天平均使用时间约5小时，则本项目的食堂耗油量为1.5kg/d，本项目油烟废气产生量为0.03kg/d，0.009t/a，油烟产生浓度为3.0mg/m3。 油烟废气经油烟净化装置处理后通过专用烟道引至楼顶高空排放，处理效率为60%，则本项目油烟排放量为0.0036t/a，排放浓度为1.2mg/m3。 （10）大气环境影响分析 根据区域环境质量现状调查可知：项目所在地环境质量现状监测结果均能满足相应执行的环境质量标准要求。本项目选址所在地500m范围内的大气敏感点主要为居民区。为保护区域环境及环境敏感目标的环境空气质量，建设单位拟采取以下大气污染防治措施： 喷雾降尘：喷雾降尘系统经过操作主机的操控器发动水泵后，体系即可开端喷雾作业，水经过喷嘴射出飘飞的水雾，可有效吸附空中的尘埃颗粒和杂质，能够操控厂区扬尘不往外扩散，起到降尘的作用，在高空喷淋一段时间后，地上将构成一片湿润状况，能有效地压制住尘埃从头扬起。厂区道路及厂界设置洒水喷淋装置，主要进出口设置移动喷雾机进行喷雾除尘，运输扬尘道路硬化、堆场进行防尘网覆盖，能有效降低无组织扬尘。 布袋除尘器：布袋除尘器是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗。含有较细小粉尘的气体在通过滤袋时，粉尘被阻留，使气体得到净化。布袋除尘器自问世以来，经国内外广泛使用，不断改进，在净化含尘气体方面取得了很大发展，布袋除尘器除尘效率高，排放浓度低，漏风率小，能耗少，占地面积少，运行稳定可靠。因此为技术可行。 根据以上分析，采取防尘洒水可有效降低场地扬尘污染，并采取以下措施以控制粉尘无组织排放源所造成的污染： ①在物料堆放场地应定期进行洒水降尘，保持沙土表层湿润，使堆放场地表层含水率≥10%； ②对道路进行硬化，保持地面清洁，有效降低地面动力起尘； - ③设置封闭生产车间，碎机、筛分均在封闭车间内运行，并在破碎、筛分车间内设置布袋除尘器。 - ③建立健全科学的操作规程和制度，加强物料的运输及装卸管理，文明装卸，车辆运输过程中要加盖帆布，卸料尽量减少落差，散装运输车辆应实行封闭式运输，运输车辆应及时进行清洗。 |

表4-3 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号; 对应产污环节名称; 污染物种类; 排放形式; 污染治理设施; 排放口名称. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 设计处理能力m3/h; 收集效率%; 治理工艺去除率%; 是否为可行技术. 1; 剥离; 颗粒物; 无组织排放; /; 湿式作业、洒水除尘; 洒水降尘; /; /; 90; 是; /. 2; 钻孔、凿岩; 颗粒物; 无组织排放; /; 湿式作业、洒水除尘; 洒水降尘; /; /; 80; 是; /. 3; 爆破; 颗粒物; 无组织排放; /; 湿式作业、洒水除尘; 洒水降尘; /; /; 80; 是; /. NOx、CO; 无组织排放; /; /; /; /; /; /; 是; /. 4; 铲装; 颗粒物; 无组织排放; /; 湿式作业、洒水除尘; 洒水降尘; /; /; 80; 是; /. 5; 道路运输; 颗粒物; 无组织排放; /; 道路硬化、洒水除尘、密闭遮盖等; 洒水降尘; /; /; 80; 是; /. 6; 破碎、筛分; 颗粒物; 有组织排放; TA001; 布袋除尘器; 布袋除尘; 30000; 95; 99.7; 是; 粉尘废气排放口. 无组织排放; /; 洒水降尘、封闭生产线; 洒水降尘; /; /; 90; 是; /. 7; 堆场; 颗粒物; 无组织排放; /; 洒水除尘、防尘网覆盖; 洒水降尘; /; /; 80; 是; /. 8; 机械; NO2、CO; 无组织排放; /; /; 检修保养; /; /; /; 是; /. 9; 厨房; 油烟; 有组织排放; TA002; 油烟净化器; 油烟净化; 2000; /; 60; 是; 油烟废气排放口. 表4-4 本项目污染物产排情况 排放形式; 污染源; 污染物种类; 废气量Nm3/h; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放标准. mg/m3; kg/h. 无组织排放; 剥离; 颗粒物; /; 15.65; /; 1.57; /; 0.65; 1.0; /. 钻孔、凿岩; 颗粒物; /; 4.16; /; 0.932; /; 0.334; 1.0; /. 爆破; 颗粒物; /; 8.13; /; 1.63; /; /; 1.0; /. NOx; /; 1.5; /; 1.5; /; /; 0.12; /. CO; /; 6; /; 6; /; /; 8; /. 铲装; 颗粒物; /; 4.86; /; 0.971; /; 0.402; 1.0; /. 道路运输; 颗粒物; /; 9.43; /; 1.89; /; 0.78; 1.0; /. 破碎、筛分; 颗粒物; /; 23.99; /; 2.40; /; 0.993; 1.0; /. 堆场; 颗粒物; /; 6.40; /; 1.28; /; 0.53; 1.0; /. 机械; NO2; /; 1.46; /; 1.46; /; /; 0.12; /. CO; /; 0.39; /; 0.39; /; /; 8; /. 有组织排放; 破碎、筛分; 颗粒物; 30000; 455.86; 6289.50; 1.37; 18.87; 0.57; 120; 2.9. 厨房; 油烟; /; 0.009; 3.0; 0.0036; 1.2; 0.0024; 2.0; /. 合计; 颗粒物; /; 528.48; /; 12.0; /; /; /; /. NOx/NO2; /; 2.96; /; 2.96; /; /; /; /. CO; /; 6.39; /; 6.39; /; /; /; /. 油烟; 2000; 0.009; /; 0.0036; /; /; /; /.

| 运营期生态环境影响分析 | 2、废水 本项目废水主要是初期雨水、车辆冲洗废水和生活污水。 （1）初期雨水 本项目的矿区集雨面积0.2407km2（24.07hm2），加工区集雨面积11664m2（1.17hm2），露天采场初期雨水中的污染物以SS为主，露天采场区位于山坡上，对于地表大气降雨汇水流向矿区的，沿着矿区范围界限以外不小于10m处开挖一道截水（排水）沟，将降雨汇流引出采场矿区外。矿山采用分台阶进行开采，为此，开采期间在采场内修建平台排水沟，排水沟下游设沉砂池。采区内的初期雨水径流经沉沙池沉淀后回用于洒水降尘。采区最大作业面积为24.07hm2，加工厂最大汇水面积为1.17hm2，则项目总集水面积为25.24hm2，本项目汇水量按下式进行计算： 式中：Q ——流量，L/s； Ψ——径流系数，本项目取0.7； q ——设计暴雨强度，L/（s•hm2）； F ——汇水面积，hm2，露天采场及加工区周边设置有外部截水沟，汇水面积约 25.24hm2。 根据《给水排水设计手册》（1973版）中韶关暴雨强度计算公式： 其中重现期P取值2年，降雨历时180min，按照公式，计算出暴雨强度为7.28L/（s•hm2）则项目雨水流量为128.6L/s，15min初期雨水收集量为115.7m3，本项目在矿区四周建设4个初期雨水池（沉砂池），容积共1300m3，可满足初期雨水收集要求。采区及加工区设置排水沟，将采区及加工区初期雨水全部收集在初期雨水池（沉砂池）内，经沉淀处理后全部回用于矿山降尘用水，不外排。 项目由于降雨等不利气象条件导致沉淀后的初期雨水不能及时用于矿山降尘的情况，结合韶关市当地降雨情况，连续降雨7d时考虑，则降雨天项目产生的废水量为：7d×115.7m3/d=809.9m3。本项目在矿区四周建设4个初期雨水池（沉砂池），容积共1300m3，正常情况下可容纳11天的初期雨水量，可见，在连续雨天情况下，项目产生的初期雨水可以暂存在初期雨水池（沉砂池），不会对周边地表水体水质产生不良影响。 （2）爆破抑尘用水 为了防止爆破时的大量扬尘污染，爆破前需进行洒水抑尘，并且爆破后需及时洒水，因此爆破工段需消耗一定水量。根据建设单位提供资料，项目每3天左右为一个爆破循环周期，3天内完成表土剥离、钻孔、爆破、清除危石及破碎、筛分工作，302天中可安排爆破次数约为100次，中、深孔爆破面洒水按2m3/次，则项目爆破抑尘用水200m3/a（0.662m3/d）。爆破废水全部自然蒸发或渗入矿石中，无废水产生。 （3）车辆冲洗废水 矿区进出车辆需进行冲洗，车辆装载车辆均为20t自卸车，每年104万吨砂石装载量共需52000辆次，根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）》（2009版）中汽车冲洗用水定额，载重汽车循环用水冲洗补水40~60L/辆•次，本次环评取60L/辆•次，则冲洗用水量为10.3m3/d（3120m3/a）。清洗损耗量按10%计算，则运输车辆冲洗废水产生量为9.27m3/d（2808m3/a）。洗车废水经沉淀处理后回用于车辆冲洗。 （4）钻孔用水 潜孔钻机在工作时钻头与岩石摩擦会产生大量热，需进行水冷、降尘。根据设备设计资料，单台钻机耗水量为8~12L/min，本环评取10L/min。本工程钻机有效工作时间以4h 计算，则每天单台钻机耗水量为2.4m3/d。矿山开采需配备钻机2台，则每年耗水量为1449.6m3/a。废水中污染物主要有SS，采场由于开采位置不固定，该部分废水全部自然蒸发或渗入矿石中，无废水产生。 - （5）采区采装抑尘用水 - 本项目采用挖掘机进行表土剥离，使用挖掘机进行矿石的开采，挖掘、铲装作业过程中会产生扬尘，为了消除扬尘对作业环境的影响，建设单位采取不定时洒水抑尘措施。据建设单位提供的资料挖掘、铲装操作时每天洒水量约为10m3，雨天不洒水，项目工作日为302d，非雨天按151d计算，即采装洒水用量1510m3/a。采装洒水用水全部自然蒸发或者渗入矿石中，无废水产生。 - （6）堆场抑尘用水 工程营运期间，对排土场、堆料场等利用矿山配置的洒水车及喷淋装置进行洒水抑尘。排土场、堆料场的面积为45874m2，用水量按0.002m3/m2·d，雨天不洒水，项目工作日为302d，非雨天按151d计算，即矿区洒水抑尘用水量为91.7m3/d（13846.7m3/a）。堆场洒水抑尘用水均蒸发耗散带走，无废水产生。 （7）输送、破碎、筛分喷淋用水 本项目在生产过程中对原料进行输送、破碎和筛分过程中将产生大量的粉尘，为降低生产过程中粉尘的排放量，本项目生产均采用湿法作业。项目在输送、破碎、筛分生产线共设10套喷淋设施进行降尘，一套喷淋设施每小时出水量为0.5m3/h，每天输送、破碎、筛分时间约8个小时，则输送、喷淋、洒水降尘用水量为40m3/d，全年合计12080m3/a。这部分水蒸发或存于产品中，无废水排放。 （8）生活污水 本项目劳动定员50人，员工均在公司食宿。根据《广东省地方标准 用水定额 第3 部分：生活》（DB44/T1461-2021）的规定中农村居民Ⅲ区用水定额量按每人140L/d计，年生产天数为302天，则生活用水量为2114t/a，生活污水量以用水量的90%计，则生活污水产生量为1902.6t/a（6.3t/d），建设单位用三级化粪池预处理后用于周边灌溉不外排。 表4-5 生活污水产排情况一览表 单位：mg/L 本项目生活污水; 废水量; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 产生浓度（mg/L）; /; 300; 180; 150; 35. 产生量（t/a）; 1902.6; 0.571; 0.342; 0.285; 0.067. 灌溉浓度（mg/L）; /; 200; 100; 100; 30. 灌溉量（t/a）; 1902.6; 0.381; 0.190; 0.190; 0.057. 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作标准; /; ≤200; ≤100; ≤100; /. （8）水环境影响分析 项目露天采场、工业场地实施雨污分流制度，初期雨水经初期雨水池沉淀后回用于洒水抑尘；生产废水中降尘用水全部自然蒸发或者渗入矿石中不外排，洗车废水经沉淀处理后回用于生产；生活污水经化粪池处理后用于绿化灌溉，项目最大程度的减少废水污染物的排放，项目营运期无废水外排，对周边水环境影响不大。 3、噪声 项目营运期间噪声主要来自于生产过程中设备运行产生的噪声以及爆破时产生的噪声。 - （1）设备噪声 - 项目设备噪声源主要为开采区装载机、运输车辆，筛分区筛分设备、运输车辆等产生的噪声，噪声源强在80~100dB（A）。根据现场调查，项目50m范围内无声环境敏感点，距离最近的为排土场北面75m的鹅湾村，周边山坡、树木等阻挡有效阻隔了噪声的传播，设备噪声对敏感点的影响不大。为进一步减少项目运行对区域声环境的影响，环评要求建设单位需采取以下噪声治理措施： ①建设单位在设备选型时应优先选取低噪声设备的机型； ②生产设备采取基础减振，对设备电机设置隔音罩，同时加强运转过程中设备及其附属设备的检修，降低因设备老化带来的额外噪声； ③运输车辆在进出厂区时应减速慢行，严禁鸣笛； ④卸装物料时应熄灭运输车辆的引擎发动机，卸装完成之后车辆应立即离开； ⑤对运输车辆进行维修保养，使设备处于较好的运行状态，避免异常噪声的产生； （2）爆破噪声 爆破噪声为瞬时性强声源，源强可达110~130dB（A），因矿山爆破均在昼间进行，间断进行，对区域声环境质量影响不大。采矿爆破过程中，可能导致地面振动。根据同类工程类比，这种地面振动自爆破中心向四周传播，当强度足够大时会破坏地面建筑。100m范围内的振动加速度小于0.5cm/s，低于一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物安全振动加速度。据现场勘查，矿区距离较近的居民区（鹅湾村、岭南壹号公馆）300m，距离较远，爆破对敏感点影响不大。但是为了进一步减少爆炸噪声及冲击波对周围的影响，项目应采取以下安全措施： ①合理安排爆破时间，控制爆破频次； ②选择合理的最小抵抗线，保护充分破碎岩石，消除夹制爆破条件，防止大量爆炸气体从顶部集中送出； ③确定合理的爆破参数，以促使爆炸能充分用于破碎岩石，减少形成空气冲击波的条件； ④保证有足够的充填长度，提高充填质量，必要时可采取分段装药反向起爆，以防止产生冲天炮。 ⑤禁止采用裸露药包破碎大块岩石。 经采取以上措施后，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边声环境影响较小，以上噪声污染防治措施可行。 4、固体废物 本项目固体废物主要有生产固废和职工的生活垃圾。 （1）剥离土 根据开发利用方案，矿区中废土主要为残坡积层，矿山最终境界范围内剥离总量为 3.16万m3（折6.0万t），一部分由挖掘机装载汽车运往临时排土场堆排，作为矿山闭坑后复绿用土，其余的剥离土均可运往附近砖厂作为制砖配料。 （2）污泥 本项目污泥主要是初期雨水沉淀池，车辆冲洗废水沉淀池产生的污泥。初期雨水中污染物主要为矿山地表的粉尘及泥沙等质量较大的杂物，根据类比同类型矿山，初期雨水的悬浮物浓度约1000mg/L。根据国内外同类工程施工废水监测资料，清洗废水悬浮物浓度约为1500mg/L。 表4-6 本项目污泥产生量一览表 序号; 废水类别; 废水产生量（t/a）; 废水浓度（mg/L）; 处理效率（%）; 沉淀量（t/a）; 含水率; 污泥量（t/a）. 1; 初期雨水; 3608.9; 1000; 90; 3.25; 0.3; 4.22. 2; 车辆冲洗废水; 2808; 1500; 90; 3.79; 0.3; 4.93. 3; 合计; 9.15. 本项目初期雨水池、沉淀池需定期清掏，会产生污泥，污泥产生量约为9.15t/a，经干化后直接进入附近采坑回填，不外排。 （3）废雷管和导爆管 本项目爆破由当地相关的爆破机构组织和提供炸药，爆破结束后，废弃雷管和导爆管等约0.5t/a，由爆破机构当场收走进行，不遗留在矿区，均由爆破公司处置，不在项目区内进行堆放和处置。 （4）布袋除尘器收集的粉尘 本项目除尘器收集的粉尘约为455.86t/a，收集后作为产品外售至砖厂制砖。 （4）废机油 项目对生产设备进行保养和维修过程产生废机油，产生量约2.5t/a。废矿物油属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的危险废物，危废类别HW08，废物代码为900-249-08。废机油暂存于危废间，交由有危废资质单位处置。 （5）含油抹布和手套 项目生产过程会产生含油抹布手套，产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），含油抹布手套属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，暂存于危废间，交由有危废资质单位处置。 （6）生活垃圾 项目劳动定员共计50人，生活垃圾产生量每人每天按0.5kg计算，生活垃圾产生量为 7.55t/a。生活垃圾由清洁工采取袋装方式收集（设垃圾收集桶）后，由当地环卫部门统一清运处理。 项目产生的固体废物采取以上处置和利用措施后，均能得到综合利用或有效处置。因此，固体废物在加强管理的情况下不会对周边环境产生明显的影响。 5、地下水环境影响分析 项目为建筑用石料灰岩矿开采项目，采矿区内无地下水污染源，项目对地下水的影响主要是危废暂存间泄漏。项目设置一个5m2的危废暂存间，危废暂存间周边设置围堰，配备消防设施，地面进行硬底化，并落实相关防腐、防渗设施。 建设单位安排做好设备维修检验工作，定期进行全面的安全检查。危废暂存间设置围堰并按相关要求做好防腐防渗设施，机修车间落实相关防腐、防渗措施。项目在加强上述措施后，不存在地下水污染途径，项目对区域地下水环境的影响较小。 6、土壤环境影响分析 项目主要在三个方面影响土壤环境。（1）产生粉尘通过大气沉降影响周边土壤环境，建设单位采取在矿区周边种植防护林，采矿区及时用剥离的表土等回填复绿等措施，可减少大气沉降的影响。（2）矿区范围内雨水形成地表漫流，矿区范围内雨水主要污染物为 SS，不含有毒有害或持久性污染物，通过排水沟、截洪沟和沉淀池截留雨水，防止雨水冲刷携带泥沙至周边环境，待沉淀澄清水再排出。（3）矿区范围内雨水垂直入渗，矿区范围内雨水不含有毒有害或持久性污染物，对土壤环境影响较小。 综上所述，项目采取上述措施后，可很大程度减轻对土壤环境的影响。 7、生态影响分析 矿区开采推平原有的山坡，破坏植被，造成生态环境的破坏，加之开采和交通活动的加剧，干扰周边地区的生态环境；自然生态系统变更为人工生态系统；对于项目周边遭到生态破坏的地区来说，群落演替将受到一定的影响。 本项目运营期对生态环境的影响主要为矿山开采活动使原地表结构及地面植被遭到破坏，但影响范围有限，仅限于项目所涉及的地段。评价将从对植被、动物、生物多样性、土壤环境、土地结构、自然景观、水土流失等7个方面分析项目建设对生态环境的影响。 （1）对植被的影响分析 由于矿山开采、车辆运输等人为活动，会使林木和地表自然植被遭到破坏，将在一定程度上对原有生态系统的生物量产生影响。从区域生态现状来看，矿山周围山地均有类似的生态环境，开采对当地生态系统中生物物种的丰度不会产生影响，只是由于某一物种的数量减少导致各种间的相对密度变化而轻微地改变群落的异质性。 本项目位于丘陵山区，植被发育良好，矿界内无居民，无耕地，没有珍稀植物，不占用生态公益林，不涉及基本农田保护区。建设单位开采期间需对采矿区进行表土剥离，为尽量减少生物损失，建设单位在矿山开采过程中应尽量减少对植被的破坏，闭矿后通过采取合理的土地复垦及生态重建措施，在人工辅助下，可以使植被得到逐渐恢复，逐渐弥补因矿石采掘造成生物多样性减少的损失。由于项目地处林区，本项目的工程活动虽使区域的生物量有所减少，但不会导致区域物种数量减少，通过制定和实施严格的土地复垦方案，且由于南方气候适宜，湿润多雨，植被恢复较快，项目建设对植被的不利影响可以控制在可以接受的范围。 （2）对动物的影响分析 本项目所在区域野生动物的种类及数量都不多，主要是中低山陡坡地区的山雀、田鼠、蛙类等。项目对野生动物产生的影响主要有三个方面： ①项目运营期矿山开采工程将破坏现有的动物集群，使原栖息地上的动物丧失栖息地和觅食地，动物为觅食和寻找适宜的栖息地而向四周迁移。但矿区内动物均为该区常见种，评价区域内地形、地貌、生态环境等因素对野生动物逃遁较为有利，矿区不被扰动的地方及矿区外有大面积生态环境与项目施工所破坏的生态环境相似，只要它们不被人类捕杀，最终它们中的大多数将辗转至矿区周边其它地带。因此，项目施工所造成的原有动物迁移，不会影响区域野生动物群系组成，对整个区域的野生动物影响不大。 ②矿区开采期间，生产活动所产生的各种噪声，对生活在周边的野生动物也会产生不利影响。预计在营运期间，附近的部分动物因不能忍受噪声干扰而向远离矿区的方向迁移，从而使矿区四周动物种类和数量减少，但矿区周边类似的生态环境分布较广，动物迁移后能很快适应新的环境。 ③项目运营期间，由于外来人员聚集，将对周围的野生动物造成骚扰，有些人可能在闲暇之时，对野生动物进行狩猎，这将对野生动物生存构成严重影响，且这种影响往往要经过较长时间才能恢复，甚至是不可逆的。对这种影响必须采取强有力的保护措施，防患于未然，将影响的程度控制在最低限度。 （3）对区域生物多样性的影响分析 物种的多样性是构成生态系统多样性的基础，也是使生态系统趋于稳定的重要因素。根据现场调查，矿区所占用土地类型为采矿用地及部分草地，植被物种多为区域常见、广布的物种，组成结构较简单，矿区植被物种在矿区其他地方及矿区外有大量分布，区域的野生动物的数量少，没有发现具有特殊保护价值的野生植物。并且本工程开采影响范围小，矿产开采影响的也极其有限，不会对区域动植物的生态环境产生重大变化。 本项目建成后使原有的自然生态系统改变为人工生态系统。从生态学意义上讲，人工生态系统是个不完整的系统，系统内无法完成能流、物流的循环。项目的建设，加快了项目所在区域人工生态系统建立的进程。 本项目贯彻了“生态环境保护、自然环境保护为主”的原则，合理利用现有资源。 项目在运营期，破坏了生态系统完整性，淋溶水加强，地下水下渗降低，影响局部水循环，但项目采用“先勘后采”的原则，对不具备矿产开采能力的山体及植被加强保护，对具备矿产开采能力的山体表土及原生植被进行预留保存，可用于矿区周边的植被恢复，既美化了环境又减缓了对生态环境质量的影响。因此，项目的建设对动植物的物种组成及区域变化的影响不大，对区域动物多样性的影响也较小。 （4）对土壤环境影响分析 本项目运营期土壤环境影响主要是对矿体表土的剥离。土壤是岩石经过长期风化和成土过程形成的，其在垂直方向有明显的分异，对于以森林土壤为主的评价区而言，土壤表层是植物枯枝落叶和有机质聚集的层次，心土层粘粒含量显著聚集，胶体数量极多，而底层因岩石风化物或坡积物的大量存在而使大颗粒数量较多。本项目土壤清除数量较大，一旦遭到破坏，便难以恢复。从土壤环境的特征来看，项目开发对土壤环境的影响主要体现在土壤层次、结构、性质、肥力以及土壤的可恢复性等方面。 土壤清理主要集中在矿体表土的剥离，这种清理直接让土壤作为弃土弃渣而堆放或遗忘，使该部分土壤失去生长植物的功能，对于石质山地而言，这是土壤资源的极大浪费，因此评价建议，在土壤资源短缺的项目区域内，在清理土壤前，可先行将部分表土用于矿区的绿化，矿山边开采边复绿，每开采一个台阶就马上复绿一个台阶。 土壤占压包括大型机械及交通工具碾压、材料堆放占压和人员的踩踏等方面，土壤占压的结果，使土壤更为紧实，比重及密度增大，土壤原有孔隙系统及结构破坏，协调水、肥、气、热的能力下降、这些占压区的植被生命力恢复需要一定的年限，预计服务期满后要完全恢复原有植物生产能力，至少需要4~7年时间。在表土填挖、水土保持方案实施及后期生态恢复过程中，不可避免的发生土壤层次扰乱问题，使土层及底土层出露于地表，而出露于地表的土层和底土层无论在孔隙、结构，还是肥力方面，均与原表土层有很大的差异，因此，预计服务期满后土壤层次扰乱区植物的生产能力恢复将需5~8年时间。 总之，项目运营期对矿区内现有土壤环境在土壤层次、结构、性质、肥力以及土壤的可恢复性等方面均有不同程度的影响。将降低矿区土壤的育林性能，影响植物的生长，最终导致植被覆盖量下降。因此在服务期结束后，应及时进行生态恢复，尽快提高植被覆盖率和生物量，以维持土壤原有性状，减少植物生产损失，尽量减少水土流失。 （5）对土地利用结构的影响分析 本项目占地土地类型主要有采矿用地、乔木林地等，项目占地全部为临时性占地。项目运营期矿区内的采掘面积将明显增加，与之对应是乔木林地的面积减少。因此，矿区临时占地将造成植被破坏、土地利用性质的临时性改变，生态系统受到一定影响。 同时，项目建设压占土地，主要是使这些土地失去原有的生物生产功能和生态服务功能，会对局部的土地利用产生一定的影响。从整个矿区范围分析，项目建设对场址内的乔木林地的扰动较大，但本矿区拟划定矿区范围面积较小，对项目区域内的土地利用结构影响也极其有限，且项目服务期满后会对矿区进行复垦治理，及时进行生态恢复，尽可能的优化矿区土地利用结构，把对土地利用结构的影响降低到最小。因此，项目建设对评价区域土地利用结构影响不大。 （6）对景观环境的影响分析 项目矿区的开采将会使原地貌以及植被遭受破坏，项目建设占地将会使原有的自然景观类型发生变化，与矿区周边景观不协调。项目营运期露天采矿对植被破坏会随着采场工作面的推进而逐步增大，届时矿区采场会出现一定面积的“光秃”现象。开采活动还会改变矿体赋存山体的地形地貌，形成一定面积采空区，另外雨季时由于雨水冲刷开采工作面会造成污流和泥泞，影响人的视觉感观。 总之，项目的生产活动将改变矿区局部区域的地形地貌，破坏地表植被，影响视觉感观等，但本矿区远离城镇，整个矿区不在乐昌市主要交通道路规划范围内，矿区属于山区，周边无风景名胜区，工程对区域自然景观的破坏也局限在矿区内。因此，通过采取有效的景观保护措施后，项目对区域自然景观的影响不大。 在项目闭矿后会对整个矿区进行土地整治，采取植被恢复、截排水沟、拦渣坝等水土流失防治和植被恢复措施，对开采形成的裸露坡面、开采区进行植被恢复，并拆除遗留的建构筑物，将使得矿区与自然景观逐渐协调一致。因此，本项目矿山开采对自然景观的影响是短暂的，待落实相关措施后，矿山闭矿后将逐渐恢复自然景观，与周边自然景观相协调。 （7）对水土流失的影响分析 本项目矿区露天开采等生产活动，将破坏占地范围内的地表植被，造成地面、坡面裸露，不可避免造成水土流失加剧。但由于本矿区所在地不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，不涉及国家确定的水土保持长期定位观测站，不涉及国家划分的水土流失重点预防保护区和重点治理成果区，也不在泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区。项目所在区域水土流失以轻度水力侵蚀为主。项目经采取相应的工程措施及生物措施后，对生态环境影响不大。项目闭矿期时，裸露的地表相对较少，但采空区等必须进行复垦和回填，如不做好此类防治工作，裸露地及闲置地经雨水冲刷形成地表径流，污染周围的土壤和水体环境。 （8）生态环境影响分析小结 根据以上分析，项目周边无自然保护区、风景名胜区等重点生态敏感区，区域生态环境敏感程度一般，项目的建设对区域生态系统及动植物多样性、植被的连续性、动植物之间的协调性的影响均较小。闭矿后采取对开采区进行土地整治和植被恢复等治理措施后，矿区景观也将逐渐与周边环境相匹配。因此，本项目对区域生态环境的影响较小，在可接受的范围之内。 8、项目退役期环境影响评价 本矿山项目设计生产服务年限为19.6年，其后将退役，不再产生生产废水和废气、生活污水、固体废物和工业噪声，也不再会对环境产生不利影响。但若矿山退役期不落实水土保持方案、复垦计划以及生态恢复，则对开发区域带来极为严重的环境影响。 其主要的环境问题是植被破坏造成的水土流失、改变土地利用方式对地貌景观的破坏、采空区形成的高陡边坡等潜在的环境安全等问题。因此退役期的环境保护措施和生态恢复是矿山环境保护的重要环节。 （1）退役期地表水环境影响分析 项目退役，不再产生生产废水。按照项目土地复垦方案，项目退役后露天采场平台和边坡复垦为灌木和藤蔓植物，因此，项目退役后不会对周围地表水体产生影响。 （2）退役期固体废物影响分析 项目开采期不设置排土场，无废弃表土固废。退役后在拆除原有建构筑物过程中产生的固体废物，由于项目的构筑物不是很多，主要的是宿舍房、办公用房、沉淀池及化粪池拆除过程产生的废物，建议建设将其运至政府部门指定的地方堆放，不得随意弃置，造成二次污染。 （3）退役期声环境影响分析 项目退役后在拆除原有建构筑物和搬运设备过程中产生的噪声，由于项目的构筑物不是很多，拆除过程不会造成太大的噪声影响，只要建设单位合理安排好时间拆除，不在午间休息及晚上进行拆除即可。 （4）退役期大气环境影响分析 项目退役后只要大气影响是拆除建构筑物及搬运过程产生的粉尘废气，建议建设单位采用原有的洒水车进行路面洒水，保持路面湿润，这样产生的粉尘不会对大气环境及附近的敏感点造成明显的影响。 （5）退役期生态环境影响分析 项目开采完毕后，用地内的植被遭到破坏，会存在大面积裸露的岩石和地表，在大风情况下会产生大量扬尘，影响附近方圆几公里的范围。此外，项目退役遗留的采坑，对区域的水土保持、地形地貌以及景观风貌等方面均会造成不利影响。 9、环境风险分析 （1）环境风险物质调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中相关规定，风险调查主要包括危险物质数量和分布情况、生产工艺特点。项目所在地非《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区。且本项目开采过程中不涉剧毒、一般性毒性危险物质；本矿山不设置爆破器材库和油库，不存放柴油等。矿山使用爆破器材由当地爆破公司负责运送，实行供配制，按需供应，多余的爆破器材当天运走。项目生产过程中涉及的环境风险物质主要为废机油及含油抹布和手台等危险废物。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表4-7 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 环境高度敏感区（E1）; 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ. 环境轻度敏感区（E3）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对本项目涉及的危险物质进行风险识别，并确定其Q值。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当存在多种危险物质时，则按下式计算Q值： 式中：q1，q2 ，… ，qn --每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2 ，… ，Qn –每种危险物质的临界量，t。 当Q＜ 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目涉及的环境风险物质其Q值计算如下。 表4-8 危险物质数量与临界量比值Q核算表 危险单元; 危险物质名称; 厂内最大储存量 (t); 临界量 (t); q/Q. 危废暂存间; 危险废物; 1.5; 50; 0.03. 注：危废的转运次数为1年2次，故最大存放量以年产生量的1/2计算. 如上表所示，本项目Q=0.03＜1，本项目Q<1，无需设置环境风险专项评价，本项目仅进行简单分析。 （3）环境风险识别 ①物质风险识别 本矿山不设置爆破器材库和油库，不存放二氧化碳气体和柴油等。矿山使用爆破器材由当地爆破公司负责运送，实行供配制，按需供应，多余的爆破器材当天运走。项目运输设备及开采设备使用柴油，设备需要加柴油时，用油桶装油从加油站直接运往矿区给机械加油，不设柴油储罐。根据《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018），本项目各环境风险物质常储量未超出临界量，不属于重大危险源。项目主要环境风险为危险物质泄漏及次生火灾事故。以下评价针对可能产生的环境风险提出相应环境风险防范措施。 ②风险事故识别 本项目发生环境风险事故识别见下表。 表4-9 风险事故识别 序号; 发生事故对象; 风险事故; 事故原因. 1; 排土场; 溃坝、滑坡、泥石流; 暴雨、失稳. 2; 开采区; 边坡坍塌、山体滑坡; 暴雨、失稳. 3; 危险废物; 泄漏、火灾、爆炸; 泄漏. 从风险事故的发生原因、发生频率和危害后果看，临时排土场溃坝发生泥石流引起的事故是本项目的最大可信事故。 （4）环境风险分析 1）危险废物泄漏、火灾、爆炸风险分析 本项目废机油、废含油抹布及手套等危险物质若发生泄漏，未及时处理会导致环境污染事件，会造成水体及土壤环境污染。因本项目各危险物质储存量少，泄漏很少，在厂区内可以处理，不会泄漏到厂外，对外部环境基本无影响。泄漏导致火灾事故，未完全燃烧产生的有毒有害物质，以及完全燃烧后伴生/次生的有害物质进入环境空气，从而对大气环境造成影响，次生物质为CO。 2）临时排土场溃坝、滑坡、泥石流风险分析 本项目在矿区外围北东面设置一处临时排土场，用于临时暂存表土，待后期复绿使用。临时排土场风险事故主要是整体失稳和边坡失稳。整体失稳，主要是基底地形坡度太陡，堆土与基底的摩擦系数小，基底的地质、水文条件、排水设施不完善等原因。边坡失稳，主要原因有阶段高度超过堆土的稳定高度、场内连续排弃了物理力学性质不良的岩土层、地表水截流不当使岩土含水饱和降低了岩土的物理力学性质、场内地表水集流冲刷边坡、冲刷坡脚等，均有可能导致失稳的发生。 临时排土场滑坡的产生，通常在堆土初期，随着堆土高度加大，所堆置的土壤被逐渐压实，并实施绿化，场地的边坡稳性得以提高和加强，滑坡也就逐渐减弱直到停止。滑坡的规模一般由大到小，到最后更小，发生频率由多变少，到最后停止，在性质上，由粘性到稀性直至接近清水流。 临时排土场崩塌一旦发生，将危害矿山道路、溪沟泄洪，引发滑坡、泥石流等地质灾害，侵占山间农田。坝溃坝时，形成的泥石流沿着丘陵之间的低洼处、溪流演进，首先淹没临时排土场下游大片农田，在淹农田过程中大部分尾砂沉积下来；小部分尾砂夹带洪水进入地表水，并向下游演进，造成河床堵塞，河流水位上涨。影响范围内大部分土地的利用现状为工矿用地及草地。 因此，临时排土场挡土坝失稳一旦发生，将会伴有严重的滑坡产生，此时，对临时排土场附近的人身财产将造成威胁。建设单位应给予足够重视，按规范设置临时排土场，加强临时排土场日常的风险防范管理。 一般地，泥石流的发生需同时具备地貌因素，水源因素和土源因素，项目临时排土场泥石流发生的可能性为轻度易发，对下游危害程度较小，对矿山生产可能造成的人员经济损失较小，预测其稳定性为较不稳定，危害程度较轻，危险性小，矿山地质环境影响程度较轻。项目排土场北面距居民点鹅湾村75m，排土场地势较低，面积较大，排土场容量远大于堆放土，排土场稳定性较好，挡土坝采取土石混合坝的形式来建造，并通过相关措施，临时排土场溃坝、滑坡、泥石流风险较小，对鹅湾村影响不大。 3）开采区边坡坍塌、山体滑坡风险分析 ①崩塌 在项目开采过程中，陡坡上的大块岩（土）体，因受工程采剥或震动，突然脱离山体，在重力作用下，急剧倾倒、崩落、滑移的动力地质现象。崩塌多发生于人工边坡和道路边坡上。主要的边坡崩塌的形式有： a.坡脚崩塌，多发生于中—强风化、构面发育、强度较低的岩质边坡中。这类边坡由于岩体中的裂隙水较丰富，坡脚长期有地下水渗流，致使局部岩石软化。由于修路开挖山坡，形成各种临空面，在坡体的重力作用下，借助岩体裂隙面和软弱部位沿临空方向挤出，使坡脚或下坡段发生崩塌。在此同时，边坡产生新的临空面，在牵引力的作用下，崩塌由下而上逐步扩大，边坡的稳定性不断转化。由于没有及时采取治理措施，随崩塌的转化和发展，岩体变形破坏的规模由小变大，即会造成严重崩塌。 b.坡顶崩塌，多发生于中上部为厚层风化岩土下部为相对完整的岩石，高度20～30m，甚至更高的边坡。雨季的初期往往是吸水阶段，发生崩塌现象不多。雨季中后期，大雨暴雨较集中，风化壳在前期吸水的基础上，再接受降雨，水分容易达到或接近饱和，继续往下渗透到达风化与未风化之间的过渡带，形成滑动带，上坡段或坡顶在重力作用下因失稳发生崩塌变形。变形体的运动过程，如果是均质的风化残积上，一般沿原岩结构面以块体坠落；如果是岩土混合散体结构的坡积物，则以散体倾泻崩落为主。 c.路基崩塌，指路面下侧边坡崩塌。采矿区挖坡开路的现象较为普遍。因受地形条件限制，部分路段挖坡高度过大，会造成边坡失稳的可能；切坡过浅，则难以保证实土路面宽度，因此，一些路段的部分路面由挖坡弃土组成。由于路基边坡的护坡措施跟不上，岩土结构松散，坡度过高，又没有护坡设施，当路面内侧排水沟淤积，降雨时，坡面流及路面径流均由路面排向外侧，往路基边坡倾泻，在受坡面流水侵蚀冲刷作用下，致使路基崩塌。部分路基由上边坡弃土组成，并非原地实土。因受水动力的冲刷和淘蚀，使整个路面产生弧型张裂和纵向张裂，并向江河一侧倾斜凹陷现象。 ②滑坡 产生滑坡的基本条件是斜坡体前有滑动空间，两侧有切割面。从斜坡的物质组成来看，具有松散土层、碎石土、风化壳和半成岩土层的斜坡抗剪强度低，容易产生变形面下滑；坚硬岩石中由于岩石的抗剪强度较大，能够经受较大的剪切力而不变形滑动。但是如果岩体中存在着滑动面，特别是在暴雨之后，由于水在滑动面上的浸泡，使其抗剪强度大幅度下降而易滑动。降雨对滑坡的影响很大。降雨对滑坡的作用主要表现在：雨水的大量下渗，导致斜坡上的土石层饱和，甚至在斜坡下部的隔水层上积水，从而增加了滑体的重量，降低土石层的抗剪强度，导致滑坡产生。 开采区的主要环境风险是崩塌和滑坡，其可能造成的影响区域为采坑内，采坑内的基岩由于发育有一定的节理裂隙，在长期开采过程中，在爆破振动、长期车辆动荷载作用下，裂隙容易发生扩展，采场边坡有可能发生崩塌地质灾害风险。露天采场边坡在长期的降雨及开采爆破振动的影响下易发生失稳，形成崩塌地质灾害，其危害对象为采矿人员、机械设备以及运输车辆等，开采区发生崩塌和滑坡给环境带来的污染风险主要是造成采坑内水质混浊，但经过沉淀后基本不影响采坑内积水水质。 ③非常暴雨期排水风险分析 暴雨是地处矿山主要灾害性天气，其发生发展具有突发性、移动快、强度大、局地性强等特点，暴雨的发生极易导致山洪、滑坡、落石、泥石流等次生灾害的发生。一般分散、不连续、强度不大的降雨，大多渗透到地表或直接蒸发，对矿山影响不大；强度大且持续时间长的降雨，容易引发水土流失和水毁农田现象，对矿区及周边，特别是矿区下游水体构成危害。 因此，通过排洪沟阀、抽水泵控制，保证矿区周边植被覆盖率，做好水保措施，经沉淀处理后通过排洪沟排泄，能够承担地表径流的排泄，不会出现水毁农田现象，对地表水环境影响较小。 （5）环境风险防范措施及应急要求 a.风险防范措施 ①大气风险防范措施 本项目最近的大气风险受体为鹅湾村和岭南壹号公馆，为保护鹅湾村和岭南壹号公馆免收生产废气（颗粒物）的影响，采取了包括洒水抑尘、密封运输、车辆冲洗、粉状物料运输堆放采取遮盖措施，对破碎筛分生产线采用全封闭设计，收集至布袋除尘器处理后排放。 ②噪声风险防范措施 本项目最近的声环境风险受体为鹅湾村和岭南壹号公馆，通过采取施工期选用低噪声施工设备、合理安排施工作业、合理安排施工时间；生产运营期选用低噪声设备，并采取减振、消声和隔声等治理措施，同时在场界植树造林，建隔声带等措施，可以有效防止噪声对风险受体的影响。 b.应急管理要求 经分析，项目生产过程中存在的风险物质尚未构成重大危险源。本项目主要风险为开采区及加工区地质灾害风险。应制定相应的防范措施和应急预案，可以减少项目的环境风险发生几率，降低环境风险事故的危害程度。本项目环境风险水平可以接受。 表4-10 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 乐昌市北乡镇猪头冲年开采40万m3建筑石料用灰岩建设项目. 建设地点; 广东省乐昌市北乡镇茅坪村. 地理坐标; 东经113°22′9.427″，北纬25°9′2.974″. 主要危险物质及分布; 危险废物：危废暂存间；矿山使用爆破器材由当地爆破公司负责运送，实行供配制，按需供应，多余的爆破器材当天运走. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 影响途径：危险废物泄漏；临时排土场、开采区风险主要由暴雨、失稳引起的溃坝、滑坡、泥石流，进而造成水土流失。 危害后果为：危险废物泄漏导致火灾或爆炸，泄漏物质会造成水体及土壤环境污染，产生的烟气逸散到大气对环境噪声影响；其危害对象为采矿人员、机械设备以及运输车辆等，开采区发生崩塌和滑坡给环境带来的污染风险主要是造成采坑内水质混浊，但经过沉淀后基本不影响采坑内积水水质。. 风险防范措施要求; 挡土墙安全设施竣工验收应当符合《非煤矿矿山建设项目安全设计审查与竣工验收办法》及有关法律法规的规定；加强检查、巡视；要强化监测、预测、预报工作，提出具体的防灾预案，并加紧组织实施；矿石运输道路的设计严格按照岩土条件和力学强度合理设计坡形，其中相当部分边坡坡高不能超出岩土力学强度的允许高度。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目风险评价风险潜势为Ⅰ类，评价工作等级为简单分析。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 A，对本项目进行风险识别、环境风险分析，针对可能发生的风险采取了相应的防范措施及应急要求，在采取相应的防范措施及应急要求后，环境风险可以控制在可接受风险水平之内。 |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目选址位于广东省乐昌市北乡镇茅坪村，地理中心坐标为东经113°22′9.427″，北纬25°9′2.974″。本项目选址不在自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗址保护区、基本农田保护区等重要生态保护地：与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》《国环发（2005）109号》及《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行)》 （HJ651-2013）中提及的相关选址要求。 本项目不在《韶关市矿产资源总体规划》（2020~2025年）中限制及禁止开采范围内针对项目运营过程中产生的各项污染物，建设单位采取了相应的污染防治措施，切实减少项目运营过程对环境的影响，确保项目运营产生的影响在区域生态环境的范围内，不会因为项目建设导致区域生态环境质量大幅度下降。 综上所述，本项目选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态环境保护措施 （1）绿化措施 建议根据项目所在地气候和土质条件，选择合适的树种或草种，在场地周围一定范围内建立一个绿化带，形成绿色植物的隔离带，这样既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境，尽量保护现有的绿化区域。 此外，环评建议本项目在建设过程中，对有保护价值及绿化价值的植物先进行移栽，待项目建设至绿化阶段后，将这部分植物用于绿化植被，达到减少破坏植被的目的。 （2）排水导流系统 及时做好排水导流工作，减轻水流对裸露地表的冲刷，应设置拦沙坝，排水沟应分段设置沉淀池，以减轻场地最终出口沉沙池的负荷，在施工中应实施排水工程，以预防地面径流直接冲刷施工浮土，导致水土流失加剧。 （3）施工期间临时的水土保持措施 施工期间，应该尽可能采取临时措施进行水土保持，以将施工所引起的水土流失降低到最小限度。例如，应该将堆料和挖出来的土石方堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷的堆料临时覆盖起来。 2、施工期大气环境保护措施 （1）扬尘控制措施 ①定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生。 ②在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）或4级以上大风干燥天气不许拆迁、土方作业和人工干扫。 在空气质量良好（污染指数80~100）时，应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）时，应加密保洁。当空气质量优良（污染指数低于50）时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 ③渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置，对开出的渣土车辆进行清洗，以减少渣土沿路洒落。 ④对于粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘。 （2）汽车尾气及燃油机械废气控制措施 ①施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。 ②禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 3、施工期水环境保护措施 施工人员生活污水经处理后作为绿化灌溉，不外排；雨天地表径流经排水沟收集后进入临时沉淀池，经沉淀池沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 4、施工期声环境保护措施 （1）选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。 （2）合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 （3）施工期噪声应按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工，如确因工程施工需要，需向管理 部门申请夜间施工许可证，批准后方可实施，并需告知附近居民，尽量做到施工建设时噪声对影响地区公众的不利影响降至最小。另外，施工过程中业主应充分协调好关系，确保不发生环境纠纷。 （4）尽量采用各种隔声降噪措施，在项目施工区四周设置施工围墙以减轻施工噪声对附近周边环境的影响等。 5、施工期固体废物保护措施 （1）本项目施工期建设构筑物简单，工程量小。剥离表土主要为采矿道路场地平整，全部堆放于方案规划的表土堆场内，用于后期植被恢复覆土。 （2）施工人员生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。 （3）施工过程产生的建筑垃圾主要为建设矿区道路，新建露天采场截排水沟、沉淀池等，同时还包括施工中的各种包装材料。施工过程产生的建筑垃圾可回收利用的尽量回收利用，无法回收利用的委托有资质单位清运至指定地点堆放。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、运营期生态保护措施 1、运营期生态保护措施 （1）合理规划、严格执行用地界线 要根据项目矿产资源开发利用方案和其他技术设计文件，合理规划各种场地的用地界线。在运营期，不准超界占地，不准对规划外的山林植被砍伐损毁，不准向地界外排放固体废弃物。 （2）确保给排水系统正常运行 本项目生产用水取用矿区北东部采坑积水及截排水沟收集、沉淀处理后的生产废水和初期雨水。若沉淀后的清水量不足以回用于降尘和洗车用水，则将市政自来水作为生产补充水；在连续降雨情况下，初期雨水池收集储存的初期雨水经沉淀处理后可回用于正常生产时用水，后期雨水较洁净，可直接排至周边水渠，对周边水环境影响较小。因此，本项目的给水来源切实可行，正常生产情况下废水回用不外排、连续降雨情况下收集 SS浓度较高的初期雨水沉淀处理后回用，对周边生态环境影响较小。 （3）建设单位在设计上做好生态恢复工作，防止水土流失，做好绿化措施，力求增加绿化面积，广种花草树木，注重景观建设。 （4）如果土壤来源丰富，可以采用修筑梯田复垦的方法。在梯田面上挖坑覆土试验栽种有经济价值的树木等，在田埂和林间种植乡土草、豆科植物等。在土壤缺乏以及废石滚落破坏了大量植被的地方，可以试验采用无土植被方法，播种乡土草、灌木等，达到绿化的目的。对位于宽阔沟道，且附近有较多土壤的废矿石堆放场进一步研究试验多种农作物和覆土厚度、肥料配比等，复垦造田，以取得最佳农业经济效益。进行全面复垦种植，以取得良好的环境效益和经济效益。 （5）坚持“谁开采，谁治理，边开采，边治理”的原则，对开发过程中可能影响的具有保护价值的动、植物资源，应优先采取就地、就近保护措施。对矿山开发产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土。在对矿体进行露天开采时，剥离表土就近临时堆放为原则，选择矿区周边合适的位置，构筑拦土坝，防止水土流失，保护环境。 （6）矿山开采企业应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理，提倡采用“采（选）矿—排土（尾）—造地—复垦”一体化技术。终了边坡参数是配合采场自上而下分水平台阶开采，随着上部终了台阶的出现，及时进行相应的复绿工作，从而出现上部逐渐复绿、下部在开采的综合景观，达到边生产、边复垦的要求。通过做好水土保持，恢复绿化植被，构造人工景观，建立新的生态平衡系统，使水土流失控制在轻微流失程度。 （7）在景观改造和规划过程中，应用恢复生态学原理和适地适树原则，配置乡土树种，进行绿化和植被恢复，逐步促进周边的植被顺向演替为当地的顶级群落——南亚热带常绿季风阔叶林。 （8）在具体进行生态环境治理时，应注意工程措施与生物措施相结合，根据具体的改造地段环境，用排水处理、地形修补、回填种植土等工程措施改造环境，再种植相应的植物。在选择和应用植物时，应注意乔、灌、草、藤本相结合，复层绿化，宜林则林，宜草则草。 在采取上述生态恢复措施后，项目所在地区生态环境可得到逐步改善，原有的生态功能也可以一定程度上得到恢复，同时有利于进一步的水土流失防治、地质灾害防控等工作的开展。 2、水土保持措施 露采场防治区：a.在矿山顶部修建截水沟，拦截周边雨水，在采场底部平台布设排水沟，将场地积水及时排除，拦截周边地表径流，避免影响矿山正常生产运行。排水沟末端经过沉砂后回用于场地切割及喷淋。b.在露采场区开挖过程中，对形成的开挖平台应进行及时清理，在平台内侧修筑浆砌石平台沟，坡面布设相应的急流槽将平台内侧排水顺利导流至跛脚位置。c.采场底部裸露时间较长，为防治水土流失，需对场地平整，进行植被恢复工程，种植湿地松和撒草籽绿化，并对坡面进行种植葛藤防护株。 运输道路防治区：a.项目建设生产过程中在道路内侧布设雨水排水沟，及时排出区域内地表积水，排水沟末端设置沉砂池。b.运输道路路基边坡设计植草护坡。 排土场：本项目设置临时排土场，矿山边开采边复绿，每开采一个台阶就马上复绿一个台阶。 3、野生动植物保护措施 ①严格控制生产作业面积，尽量减少对植被的破坏。建设单位应组织有效的环境保护管理队伍，加强管理，露天采场要竖立标识牌以及遵守环境保护有关规定。 ②增强工作人员的环境保护意识，杜绝因对工作人员的流动管理不善及作业方式不合理而产生对植被和土地资源的人为影响和破坏。如：工作人员对植被的任意践踏、焚烧；机械、车辆操作驾驶人员超越生产活动范围而对植被造成碾压；固体废物任意堆放而埋压植被等。 ③将滑落到山坡植被上的土方尽快清理，使植被恢复原有的生长状态。项目施工过程中应加强管理，要采取尽量少占地、少破坏植被的原则，将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的大面积破坏。 ④合理规划矿山开采顺序，分阶段对矿山进行复垦，恢复地表植被。 ⑤增强施工人员环保意识，严禁捕猎野生动物，工作人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在建设区及其周围捕猎野生动物： ⑥开采作业机械选用低噪声、低振动设备，避免高噪声设备同场地同时作业，减小作业噪声对周边动物的影响： ⑦开采期间加强作业人员的卫生管理，避免生活垃圾、生活污水直接排放，最大限度保护动物生境。 采取本项目运营期提出的措施，可有效防治水土流失，降低颗粒物对周围植物的影响，减少对野生动植物的干扰，本项目采取的生态保护措施可行。 4、露天采区生态保护措施 项目开采按顺序开采，边开采边回填露采形成的采空区，分阶段对矿山进行复垦，恢复地表植被。复垦时采用喷播绿化技术。在拟复垦台阶的下一个台阶下部平盘上用喷播设备依次对拟复垦台阶坡面和拟复垦台阶下部平盘进行喷播，喷播完毕用无纺布或草帘覆盖。 5、矿区生态恢复措施及对策 根据《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规[2017]4号）中的《非金属矿行业绿色矿山建设要求》，切实履行矿山地质环境治理恢复与土地复垦义务，做到资源开发利用方案、矿山地质环境治理恢复方案和土地复垦方案同时设计、同时施工、同时投入生产和管理，确保矿区环境得到及时治理和恢复。切实做到边开采、边治理，修复、改善、美化采区地表景观。具备回填条件的露天采坑，在保证不产生二次污染的前提下，鼓励利用矿山固体废物进行回填。 6、退役期生态恢复措施 （1）生态恢复措施 ①植被恢复 本项目设置临时排土场，矿山边开采边复绿，每开采一个台阶就马上复绿一个台阶。 （2）露天采场生态恢复 ①场地整治与覆土 露天采场的场地整治和覆土方法根据场地坡度来确定。水平地和 15°以下缓坡地可采用物料充填、底板耕松、挖高垫低等方法；15°以上陡坡地可采用挖穴填土、砌筑植生盆（槽）填土、喷混、阶梯整形覆土、安放植物袋、石壁挂笼填土等方法。 ②露天采场植被恢复 a、边坡治理后应保持稳定。非干旱地区露天采场边坡应恢复植被。边坡恢复措施及设计要求应符合 GB50433 的相关要求。 b、位于交通干线两侧、城镇居民区周边、景区景点等可视范围的采石宕口及裸露岩石，应采取挂网喷播、种植藤本植物等工程与生物措施进行恢复，并使恢复后的岩口与周围景观相协调。 ③露天采场恢复与利用 露天采场需满足以下要求： a、平原地区的露天采场应平整、回填后进行生态恢复，并与周边地表景观相协调，位于山区的露天采场可保持平台和边坡。 b、露天采场回填应做到地面平整，充分利用工程前收集的表土和露天采场风化物覆盖于表层，并做好水土保持与防风固沙措施。 d、恢复后的露天采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。 （3）矿区专用道路生态恢复 ①矿区专用道路用地应严格控制占地面积和范围。开挖路基及取弃土工程，均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存，必要时应设置截排水沟、挡土墙等相应保护措施。 ②矿区专用道路取弃土工程结束后，取弃土场应及时回填、整平、压实，并利用堆存的表土进行植被和景观恢复。 ③矿区专用道路使用期间，有条件的地区应对道路两侧进行绿化。道路绿化应以乡土树（草）种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡功能强的植物种。 ④道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。 7、风险措施 在排土场北面设置拦渣坝，有效拦挡排土场及采矿区的塌方或泥石流；开采境界内沿开采台阶周边布设截水沟，并与开采境界外的排水沟连通；在开采境界外设置排水沟，在采矿区下游设有沉砂池，防止雨水冲刷采矿区而引发水土流失，避免废水事故外排，降低地质灾害发生的可能性。 加强对采区边坡和台阶的检查，及时清除松石，加固不稳定的边坡；设备应在地基平稳和坡度不大的台阶上进行高处作业时，边坡高处作业要使用安全防护用具，操作需符合规程要求；本项目设置临时排土场，矿山边开采边复绿，每开采一个台阶就马上复绿一个台阶，避免发生泥石流的影响。 二、运营期环境污染保护措施 1、大气环境保护措施 运营期产生的废气污染物主要为钻孔粉尘、爆破粉尘、采装粉尘、道路运输扬尘、破碎、筛分粉尘、运输车辆废气等。挖掘铲装环节进行洒水抑尘措施；钻孔时带水作业；爆破完成后进行洒水降尘；装载扬尘采取喷淋洒水等抑尘措施；项目对破碎筛分生产线采用全封闭设计，收集至布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA001）排放；厂区道路及厂界设置洒水喷淋装置，主要进出口设置移动喷雾机进行喷雾除尘，运输扬尘道路硬化、堆场进行防尘网覆盖等措施，降低粉尘对周围环境影响；通过对运输路面进行硬化、运输车辆采用加盖等密封等抑尘措施。此外，还应加强对油烟净化设施的日常管理、维护，确保其正常运转。 2、水环境保护措施 本项目生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作标准后，全部用于矿区周围绿化浇灌，不外排。洗车废水经沉淀处理后循环回用于车辆冲洗，设置容积均为20m3的沉淀池一个。初期雨水由截排水沟收集后排入1300m3的初期雨水池（沉砂池）处理后回用场地内降尘；后期雨水排至周边河涌。 3、声环境保护措施 （1）矿区噪声防治措施 矿区的噪声主要来自采剥、钻孔等。根据噪声源的特点潜孔钻、空压机等机械设备宜选用低噪声设备，并采取减振、消声和隔声等治理措施，同时在场界植树造林，建隔声带，可减轻对操作人员的不利影响并降低场界噪声对外环境的影响。 ①对产生气流噪声的噪声源，如空压机，可在空压机风口加装消声器； ②设备要做好减振工作，对产生机械噪声的设备，如潜孔钻、空压机、水泵等，可在设备与基础之间安装隔声垫等减振装置；在适当位置加设减震器等； ③对露天设备加设隔声措施（如密闭的隔声罩），加强噪声源周围的建筑围护，结构均以封闭为主； ④加强设备的维护与保养，潜孔钻、空压机等机械设备要注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换； ⑤注意矿区的环境绿化工作，建议在矿区周围种植吸声降噪效果好的树木。 （2）运输车辆噪声防治措施 ①合理安排运输时间和运输任务调度，使车辆通过沿线敏感点的时间控制在白天 6:00~12:00和14:00~20:00，中午12:00-14:00和晚上22:00-次日6:00禁止运输。 ②加强运输道路管理，及时对滑落到道路上的物料进行清理，对损坏路面及时进行修补，以保证运输车辆平稳低速行驶。 ③加强车辆本身的保养，尽量降低发动机噪声和排气管噪声。 ④建设单位应和当地村委会及有关居民协商，可在运输道路两侧居民区前种植灌木，应尽可能延伸灌木丛的宽度，不仅起到绿化、改善村容村貌的作用，还具有显著地吸声降噪效果。 （3）爆破噪声防治措施 建设单位应合理安排爆破时间，爆破前应通知附近的居民，并选择影响最小的时段（如上午11：00~12：00，下午17：00~18：00）进行爆破，爆破时间确定后不要任意变更，尽量减少爆破噪声对周边环境的影响。 4、固体废物保护措施 本项目设置临时排土场，矿山边开采边复绿，每开采一个台阶就马上复绿一个台阶。项目矿山开采产生的表层弃土回用于矿山复垦复绿，开采产生的弃石回用于矿山回填。工程爆破炸药由爆破公司派送，产生的废雷管由爆破公司直接回收处置，不产生废雷管等危险废物。机修车间会产生少量的废机油、废含油抹布等。均属于危险废物，暂存于危险废物暂存间，后交由有资质的单位处置。本项目区内初期雨水和洗车废水的主要污染物为 SS，需经过沉砂池处理后再回用，废水沉淀处理过程中会产生沉砂池沉泥。沉砂池沉泥进行定期清掏后，经脱水后的沉泥用于回填复绿，不会对外环境产生影响。布袋收集的粉尘主要外售至砖厂制砖，不会对外环境产生影响。项目区内的生活垃圾收集后交由当地环卫部门进行处置，不会对外环境产生影响。项目废机油及含油抹布分类收集后定期交由有危险废物处置资质单位处理。危废暂存间位于场区外设置的单独房间，面积为5m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相应标准建造。 本项目实现固废全部妥善、安全处置，不会因固体废物的随意堆放而造成二次污染情况。因此，在上述固体废物合理处置的前提下，不会对周围环境造成太大影响，上述固废处置措施可行。 5、环境风险防范措施及应急要求 目前矿山地质灾害不发育，规模小，危险性小，可采取避让与清理措施，防治难度低；预测地质灾害主要是采矿活动引发的边坡崩塌/滑坡，通常情况下的开采设计已经充分考虑了各类边坡的安全性，制订了合理的开采方式和终采参数，在切实执行开采设计方案的情况下，一般不必采取特别的工程治理措施，对新开挖的人工边坡应做好采场外围高处截洪排水工作，防止雨水冲刷坡顶和坡面造成崩塌，终采边坡应严格按照开采设计进行放坡，同时应进行边坡稳定性监测，并根据实际情况修订开采方案。 治理方式根据以往矿山治理经验，以监测工程为主，辅以危岩清理、挡土墙工程及预警工作，重在预防，此技术成熟可行，在国内矿山均有应用。 1）危险废物泄漏环境风险防范措施及应急要求 ①为保证人身安全和设备正常运转，应制定各工序生产操作规程和防火规程； ②危废经收集暂存在危废暂存间，项目危废暂存间应采用重点防渗、防雨、防风、防流失； ③危险废物定期交有资质单位处置，运输过程落实防渗、防漏措施。 ④少量溢出时先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散用沙或泥土吸收溢出的液体，然后移至安全地区，以待日后处理。较大面积泄漏时，需使用围油栏对油污进行控制，防止扩散，并使用吸油毡等进行吸附、收集。 ⑤小型火灾时立刻用储区附近备用的灭火器灭火，如其有迅速扩大之势，应避免靠近，须立即打开消火栓降低着火点及附近油漆的温度，控制火势，避免发生爆炸，待火焰减低后再用灭火器灭之。大型火灾时应立刻开启消火栓降温，控制火势，避免爆炸，等待救援。 2）临时排土场溃坝、滑坡、泥石流环境风险防范措施及应急要求 ①加强对临时排土场的地质灾害的监控和预防，组织技术人员做实地调查了解，全面掌握基本情况和动态。 ②在掌握基本情况的基础上，对具备发生地质灾害条件的危险点，要强化监测、预测、预报工作，提出具体的防灾预案，并加紧组织实施。并明确具体监测责任人，做好地质灾害监测预警工作。 ③坚持汛期地质灾害隐患巡回检查制度，巡视检查中应对可能产生的危害性作出初步判断，提出防治措施建议，并予以具体落实。对已建和在建的地质灾害防治工程进行一次工程质量全面检查，消除工程隐患，同时检查灾害监测，确保措施落实情况，做到责任到人。 ④对于边坡的设计和施工，要认识该边坡所在的构造部位、岩层（体）的结构、岩体的连续性和完整性、结构面的特征、结构面与坡面的关系，还应鉴别岩石的风化程度、岩性特征、主要物质成分等。同时，在土质边坡工程中，必须查明土体的物质成分，尤其查明粘土矿物和片状矿物的含量、土体的透水性饱和度以及土体的压缩性。 岩质边坡和土质边坡都必须了解和掌握岩土的物理性质和力学性质，以便正确认识和处理地质体和岩土工程的关系，在设计和施工过程中避免和减少人为因素引发的灾害和不应有的损失。 ⑤做好坡面集中排水，减轻坡面的侵蚀和冲刷作用。对于地下水的负作用，应视坡体的水文地质条件，合理地做好纵向排水，横向排水，必要时还可设计垂直排水等综合排水设施，减小孔隙水压力，确保边坡路堤的稳定，根据工程的需要，采用抗滑护坡工程，整治灾害，减少和避免地质灾害的发生。 ⑥建议采用临时排土场分阶堆栈，每阶以推土机压实，将平台做成3%内倾式平台，以利于将地表水汇集在平台内侧。平台外侧做成土堤状，将水限制于平台内，于适当位置导向坡面的纵向排水沟，地表水经台阶内的横向排水沟导向坡面的纵向排水沟，逐阶而下，在最下阶汇入沉淀池，经过沉淀澄清后回用或外排。 ⑦对于倾斜的土质基底，可清除表面的腐殖土及软弱层，并挖成台阶；对完整光滑且倾斜较大的岩性基底，可采用棋盘式布点爆破，使之形成凹凸不平的抗滑面，以防止土堆崩塌。 ⑧可在临时排土场下方，修筑较稳固的永久性挡土墙（拦渣坝），避免土方下滑。坝后和坝下均应埋设疏导地表径流的管渠，避免地表径流和直接冲刷。根据国家防范要求，建设单位需委托有资质单位进行挡土坝设计、施工，并报相关单位进行验收。 ⑨在临时排土场周边修筑截排水沟等设施，将上游及周边来水引离临时排土场，减少注入临时排土场的水量。对临时排土场截洪沟进行杂草清理、清淤修缮，以保证排水顺畅。 ⑩加强临时排土场挡土坝的管理，做好坡面防护、排渗，发现坝体开裂、沉陷要及时处理。 ⑪定期巡视制度，尤其是雨季应有专职人员定期到临时排土场进行检查。 ⑫定期检查排洪沟、截洪沟和截水沟，发现堵塞和破坏应及时清理和修复. ⑬对挡土坝布设安全监测网，定期检测坝体的位移情况。 ⑭加强临时排土场安全管理。 3）开采区边坡坍塌、山体滑坡环境风险防范措施及应急要求 Ⅰ.预防措施 ①加强对重点区域的地质灾害的监控和预防，组织技术人员做实地调查了解，全面掌握基本情况和动态。 ②在掌握基本情况的基础上，对具备发生地质灾害条件的危险点，要强化监测、预测、预报工作，提出具体的防灾预案，并加紧组织实施。并明确具体监测责任人，做好地质灾害监测预警工作。 ③坚持汛期地质灾害隐患巡回检查制度，巡视检查中应对可能产生的危害性作出初步判断，提出防治措施建议，并予以具体落实。检查灾害监测，确保措施落实情况，做到责任到人。 ④对于边坡的设计和施工，要认识该边坡所在的构造部位、岩层（体）的结构、岩体的连续性和完整性、结构面的特征、结构面与坡面的关系，还应鉴别岩石的风化程度、岩性特征、主要物质成分等。同时，在土质边坡工程中，必须查明土体的物质成分，尤其查明粘土矿物和片状矿物的含量、土体的透水性饱和度以及土体的压缩性。 岩质边坡和土质边坡都必须了解和掌握岩土的物理性质和力学性质，以便正确认识和处理地质体和岩土工程的关系，在设计和施工过程中避免和减少人为因素引发的灾害和不应有的损失。 ⑤矿石运输道路的设计严格按照岩土条件和力学强度合理设计坡形，其中相当部分边坡坡高不能超出岩土力学强度的允许高度。 ⑥做好坡面集中排水，减轻坡面的侵蚀和冲刷作用。根据工程的需要，采用抗滑护坡工程，整治灾害，减少和避免地质灾害的发生。 Ⅱ.应急措施 ①崩塌：崩塌引起的原因一方面在于地质构造在采矿时发生了改变，另一方面在于雨水的侵蚀。在崩塌区域附近无居民区，也无其它建筑物，因此其主要的危害在于对现场施工人员安全的威胁，对于崩塌灾害防护主要在于对施工人员的防护。在崩塌区进行施工作业时，应确保对崩塌体的支护，特别是雨后的防范。 ②滑坡和泥石流：发生滑坡及泥石流主要的危害在于对地表生产设施产生的不良影响。由于滑坡及泥石流产生量及速度较小，在滑坡及泥石流的滑行路径方向尽量减少生产设施和运输道路，如果难以避免，则在相应生产设施或运输道路周围构建高约1.5m的挡土墙，雨后及时清理渣土。 4）非常暴雨期排水风险防范措施 非常暴雨期排水应通过排洪沟阀、抽水泵控制，保证矿区周边植被覆盖率，做好水保措施，经沉淀处理后通过排洪沟排泄，能够承担地表径流的排泄，不会出现水毁农田现象，为了降低非常暴雨期排水的风险，应采取以下措施。 ①加强水土保持设施的维护管理，定期巡查。巡查中，如出现工程措施及临时措施损坏，应及时进行整修，定期对未成活的植物进行补救，确保各项水土保持措施发挥防治水土流失的作用，保护下游及周边生态环境。 ②为防止排洪沟排泄不畅，定期对矿区及附近排洪沟进行杂草、砂土碎块的清理，保障地表径流的排泄。 ③定期开展沉淀池、高位水池的清淤工作，保证沉淀池的处理容量。 ④关注天气变化情况，做好非常暴雨排水前准备。 根据《突发环境事件应急预案管理办法》（环保部令第 34 号）、《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》（环发〔2010〕113 号）等文件要求，本项目应按要求编制突发环境事件应急预案并进行备案。 本项目存在潜在的边坡崩塌、滑坡等环境风险危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取应急措施，控制和减少事故危害。 三、环境管理及监测计划 1、环境管理 （1）环境管理监督机构 为加强本项目环境保护管理工作，根据本项目特点拟设置专门的环保机构，建设单位法人是环境管理的第一责任人，同时配备1名专职的环保管理人员，负责日常环境管理工作，协调解决生产过程中的环境问题。 建设单位与当地生态环境部门共同承担本项目的环境监督工作，以使本报告提出的环保措施得到落实，并保证运营期环保设施正常运行 （2）环境管理职责 执行国家、地方和行业环保部门的环境保护要求：制定和完善本工程生产期环境保护规章制度：落实“三同时”制度，对环保设施进行检查和维护，协助当地环保部门开展环境保护工作，处理与工程有关的环境问题；掌握工程区环境状况，对污染物排放和生态破坏情况进行统计；积累、保存、管理与本工程环境保护有关的资料、文件；做好生产人员的环保宣传和教育工作。 2、环境监测计划 建设单位应对生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保设施及其治理效果，为防治污染提供科学依据。建设单位营运期可请当地环境监测站或有资质的检测单位协助进行日常的环境监测，若有超标排放时应及时向建设单位有关部门及领导反映，并及时采取措施，杜绝污染物超标排放。本项目参考《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ819-2017）》、《排污许可证申请与核发技术规范 总则（HJ942-2018）》，并根据实际提出运营期污染源监测计划如下表所示。 表5-1 本项目运营期污染源监测计划 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001; 颗粒物; 1年/次; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放限值. 企业厂界上风处1个点，下风向3个点; 颗粒物; 1年/次; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求. 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 1年/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. |
| 其他 | 闭矿期环境影响分析及生态恢复措施： 对于矿山闭矿期环境影响，因服务年限、矿山规模以及矿产资源开发利用等存在着较多不确定因素，且目前尚未形成矿山闭矿后评价的系统理论和方法，因此本评价只对其做简要分析。 1、景观的影响分析 本项目开采矿石前的山坡景观表现为：山区丘陵地貌，灌木丛覆盖山坡，岩石裸露，植被覆盖显得较为密集，矿区植被多为次生植被。 2、边坡稳定性影响分析 矿山开采终了时的凹地，原有地形和植被均被破坏，形成新鲜的边坡岩石面，易被雨水冲刷，造成岩石的风化崩落，极易形成滑坡、泥石流、崩塌等次生地质灾害现象，从而对环境产生一定的影响。因此，在矿山设计中应确定最佳的边坡角，并采取合理的护坡墙抗滑桩、平台坡面绿化等有效的控制措施，避免在闭矿期发生边坡失稳，而对环境造成影响。 矿山边坡的稳定是矿山安全工作的重要指标，也是矿山的命脉，矿山的边坡技术参数都在安全范围之内，能保证在正常情况下边坡的稳定，安全工作的好坏，直接关系到矿山的经济效益，对矿山正常生产起到重要的促进和推动作用。为保障矿山边坡安全，矿山安全应加强和注意以下工作： （1）加强边坡管理，防止大型滑坡的发生； （2）做好防洪工作； （3）防震措施。 3、闭坑期拟采取的保护措施 本项目生态影响表现在矿区占地对土壤扰动、对植被的破坏，永久占地将改变区域土地利用功能，降低土壤的侵蚀能力，引起水土流失，如果生态破坏程度过大或得不到及时修复，就有可能导致区域生态环境进一步衰退，故需要采取一定的恢复措施，以维护区域生态环境的完整性。本评价要求建设单位采取以下生态环境影响措施： - （1）矿山开采以“在保护中开发，开发中保护”为指导，实行边开采边绿化，应做到项目完工一项，矿区绿化一片，应及时对形成的最终边坡进行复绿工作。 - （2）闭矿后房屋的拆除：对不符合安全和影响土地利用的房屋全部拆除。 - （3）对露天采场等进行复垦和植被恢复，矿方可向国土、农业、林业部门咨询，提出具体实施方案。 （4）开采区生态恢复和景观生态重建的指导思想是坚持“统一规划，分类指导，综合治理，保证效益”，采取工程措施和生物措施相结合，草灌乔相结合，经济效益和生态效益相结合的方法。采取预防与治理并举措施，最大限度地改善生态环境，达到资源开发与生态环境改善相协调。 （5）开采区生态恢复和景观生态重建远景利用应以生态农业为发展方向，进行闭矿矿山景观生态规划，使其成为结构协调（城乡、产业、空间单元之间）、功能完善（环境、生产），具有维持自稳态调节特征的景观生态系统。 总之，在矿山开采终了时，应对所形成的盆地进行认真处置，将矿山开采后的裸露岩面全部恢复为“林地”，以减少闭矿可能产生的环境影响。 4、闭矿期生态恢复措施 本项目开采方式为露天开采，生态恢复尤为重要，采石场的生态恢复面积相对较小，可采取以下恢复措施： （1）按照《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）及矿山环境治理与生态恢复的有关要求，矿山闭矿后，建设单位应承担矿山环境治理恢复责任。 （2）通过建立基金的方式，筹集治理恢复资金 （3）地方国土资源主管部门对企业矿山环境治理恢复进行监督检查。 （4）建设单位应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理，开采期及开采结束后，对矿区采坑进行充填处理，避免引发地质环境问题。 （5）开采结束后及时对采矿场的生产设施进行拆除和清理，废弃物可运至采坑进行回填处理。对开采形成的边坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。 （6）对场地进行平整，完善疏通雨水排水系统，将沉砂池等凹凸地填平，为场地绿化及耕地复垦创造条件。 （7）闭矿后选用当地适生树种对矿山占地进行人工生态林恢复。 通过矿山生态恢复措施，使被破坏的植被和地貌形态基本得到恢复和重建，使矿区在人为努力下，形成新的自然复合体，植被群落和动物种群逐渐趋向多样化，生态系统逐渐向良性循环方向发展，并与矿区周围的生态系统及地貌景观融为一体，保持区域生态系统的连续性和整体性。土地利用率和生产力不断得到恢复和提高，生态环境可基本恢复到开采前水平。 |
| 环保投资 | 项目总投资2800万元，其中环保投资为150万元，占工程总投资比例为5.36%。环保投资情况详见表5-2。 表5-2 环保投资一览表 项目; 工程内容; 环保投资额/万元. 废水; 三级化粪池、初期雨水池、沉淀池、截排水沟; 40. 废气; 爆破粉尘、钻孔粉尘、运输粉尘、采装粉尘; 湿式钻孔、湿式爆破、洒水抑尘、加强周边绿化; 15. 破碎、筛分工序粉尘; 封闭生产线、洒水降尘、布袋除尘; 15. 食堂厨房油烟; 静电油烟机; 2. 噪声; 选用低噪设备、隔声降噪、基础减振等措施; 10. 固体废物; 排土场; 收集剥离土; 10. 办公生活区; 垃圾桶; 1. 危险废物; 危废暂存间; 5. 生态保护措施; 矿区覆土、恢复植被厂区道路进行洒水抑尘，植被恢复等; 45. 环境风险; 安全警示、灭火器材等风险防范措施; 3. 常规监测; 监测废气、噪声; 4. 合计; 150. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 加强生态环保 宣传教育；禁止施工人员随意破坏植被和猎捕动物；设置排水沟及沉砂池，及时对场地进行平整 | 确保不对陆生生态造成明显影响 | 沿设计的最终开采境界线外10米修筑截水沟，将开采境界外山坡径流全部隔断，杜绝雨季山洪冲蚀采场。矿区内修筑排洪沟，有效疏导采场汇水到沉砂池，防止泥石流灾害。制定矿山开采的生态环境保护措施，贯彻“边开采、边保护”的原则；落实水土保持措施 | 土地复垦、植被恢复完好，满足水土保持验收的相关要求 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水：设置临时的沉淀池；地表径流初期雨水：设置油水沉淀池，沉淀池前设置格栅，区外四周设置排洪沟，在排洪沟末端设置沉砂池，在经过项目区内的格栅沉淀池、排洪沟和项目区外的排洪沟和沉砂池等处理后回用；后期雨水排至周边河涌。 | 废水不外排 | 生活污水经三级化粪池处理后用于场区绿化灌溉；洗车废水经沉淀池处理后循环回用于车辆冲洗；初期雨水经初期雨水池处理后回用场地内降尘 | 不排放 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 加强废水、废气、固废管理工作 | 无明显影响 |
| 声环境 | 加强施工管理，合理安排施工计划和施工机械设备组合 | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-20 11）要求 | 选用低噪声设备、安装消声器、加强设备维护和管理；采用合理布置生产设备及距离衰减等措施；合理安排爆破时间等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | 项目采用机械开采，振动影响较小。矿山在采场设计参数选取上已经考虑了地震影响，采用自上而下、分台阶开采，增加了矿山边坡的稳定性和抗震能力，在生产过程中必须按设计施工和组织生产 | 无明显影响 |
| 大气环境 | 加强管理、封闭车间、洒水抑尘 | 颗粒物无组织排放符合《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放标准。 | 挖掘铲装环节进行洒水抑尘措施；钻孔时带水作业；爆破完成后进行洒水降尘；装载扬尘采取喷淋洒水等抑尘措施；破碎、筛分工序采取布袋除尘及洒水降尘措施；采取厂区道路及厂界设置洒水喷淋装置，主要进出口设置移动喷雾机进行喷雾除尘，运输扬尘道路硬化、堆场进行防尘网覆盖等抑尘措施。 | 颗粒物排放符合《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准及无组织排放标准 |
| 固体废物 | 废土、建筑垃圾：采空区回填 生活垃圾：收集后交由当地环卫部门进行处置。 | 妥善处置 | 项目矿山开采产生的表层弃土回用于矿山复垦复绿，开采产生的弃石及污泥回用于矿山回填，布袋收集的粉尘主要外售至砖厂制砖，废雷管和导爆管均由爆破公司处置，不在项目区内进行堆放和处置，生活垃圾交由当地环卫部门进行统一收集处置。废机油及含油抹布交由有危废资质单位处置。项目设置一间5m2危险废物暂存间，地面和裙角水泥防渗处理。 | 符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 制定风险应急预案，并且在运行期定期依应急计划进行训练，以确保若发生应急事故时能迅速正确进行抢救，降低灾害影响 | 落实上述措施，加强管理，配置消防器材等 |
| 环境监测 | / | / | 定期开展环境监测计划 | 按监测计划实施 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

乐昌市乐鑫矿业开发有限公司拟投资2800万元，在广东省乐昌市北乡镇茅坪村建设乐昌市北乡镇猪头冲年开采40万m3建筑石料用灰岩建设项目，地理中心坐标为：东经113°22′9.427″，北纬25°9′2.974″。矿区面积0.2407km2，开采标高为+202~+105m，采用露天开采方式，开采建筑用石料灰岩矿40万m3/年，本矿区生产的建筑石料用灰岩直接供应当地建筑市场。矿山理论上可持续开采19.6年，矿山服务年限按自然资源部门实际发放的采矿许可证年限为准。项目劳动定员50人，年工作302天，每天工作1班，每班8小时。 本项目符合国家及地方产业政策，选址合理；项目建成后将促进当地经济发展；对建设过程及项目投入运营产生的各种污染物，建设单位提出了有效的环境保护措施，可做到污染物达标排放将项目施工期及运营期对环境的不利影响降至可接受程度 综上所述，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 12.0 | / | 12.0 | +12.0 |
|  | NOx | / | / | / | 2.96 | / | 2.96 | +2.96 |
|  | CO | / | / | / | 6.39 | / | 6.39 | +6.39 |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.0036 | / | 0.0036 | +0.0036 |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | SS | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 7.55t/a | / | 7.55t/a | +7.55t/a |
|  | 剥离土 | / | / | / | 6.0万t/a | / | 6.0万t/a | +6.0万t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 9.15t/a | / | 9.15t/a | +9.15t/a |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 455.86t/a | / | 455.86t/a | +455.86t/a |
|  | 废雷管和导爆管 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 2.5t/a | / | 2.5t/a | +2.5t/a |
|  | 含油抹布和手套 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①